ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Горнякское»

Можгинского  района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНЯКСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

17/2020-ГП.2

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНЯКСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

17/2020-ГП.2

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Горнякское» разработан в соответствии с техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Горнякское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Горнякское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования« Горнякское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Горнякское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Горнякское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2);

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Горнякское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Горнякское»;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Горнякское» на 2016-2026 годы, утвержденная решением Совета депутатов МО «Горнякское» №  34.2 от 22 января 2016 года;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Горнякское» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации МО «Горнякское» № 38 от 30.12.15;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Горнякское» на период 2016-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики от 01 июля 2016 г. № 28;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики;

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Горнякское», предоставленные администрацией муниципального образования «Горнякское», сведения размещенные на сайте администрации Можгинского района Удмуртской Республики https://gornyakskoe.mozhrayon.ru

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Горнякское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2020 г.;

1 этап –2030г.;

2 этап – 2040 г. расчетный срок;

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Горнякское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Административный центр муниципального образования «Горнякское» - село Горняк.

Площадь территории муниципального образования «Горнякское» 
составляет 8491 га.

Территориально муниципальное образование «Горнякское» расположено в восточной части Можгинского района.

Муниципальное образование «Горнякское» имеет общую границу с МО Маловоложикьинское, МО Пычасское, МО Большекибьинское, МО Кватчинское, МО Большепудгинское, с Малопургинским районом и  Городским округом Можга

По территории муниципального образования «Горнякское» протекают
реки Лузинка, Пычас, Бобинка, Вала и Чумойка.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

1. Горняк-Русский Пычас км 0+000 - км 28+000;

2. Горняк-Большая Кибья км 0+000 - км 18+600;

3. (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь)-Пычас км 0+028 - км 5+029;

4. (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь)-АБЗ км 0+000 - км 2+400;

5. Можга-Керамик км 0+000 - км 3+000.

Имеется железнодорожный транспорт.

Население муниципального образования «Горнякское» на 01.01.2020 года составляет 3130 человек. В муниципальном образовании «Горнякское» 11 населённых пунктов.

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Горнякское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Горняк | 754 |
| 2 | с.Черемушки | 1089 |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 291 |
| 4 | ст.Керамик | 453 |
| 5 | д. Новый Карамбай | 26 |
| 6 | д.Акаршур | 98 |
| 7 | д.Бальзяшур | 173 |
| 8 | д.Чумойтло | 168 |
| 9 | р-д Чумойтло | 29 |
| 10 | Дома 1038 км | 37 |
| 11 | Дома 1035 км | 4 |
|  | Итого | 3130 |

На территории муниципального образования «Горнякское» осуществляют свою работу следующие организации:

Учреждения культуры: Горнякская сельская библиотека, Горнякский сельский Дом культуры, Черемушкинский ЦСДК, Черемушкинская сельская библиотека;

Учреждения здравоохранения: Горнякский ФАП, Бальзяшурский ФАП, Черемушкинский ФАП, Чумойтлинский ФАП;

Учреждения образования: Горнякская общеобразовательная школа, Горнякский детский сад, МБОУ Черемушкинская СОШ, МБДОУ Льнозаводский детский сад, МБДОУ Керамичный детский сад;

Предприятия: производственный участок ООО «Профтрейд» (изготовление огне-биозащитных средств), Горнякский производственный участок «Можгалес»-филиал АУ УР «Удмуртлес» (заготовка древесины), ООО «Лен», ООО «Ижторгсервис» , ООО «Мукамолэкопром» (мукомольное производство), Минимаркет «Конкурент» ООО «Оптовик» ( торговля) , ООО «Сельмаг» (торговля).

Иные учреждения: Администрация МО «Горнякское», Отделение почтовой связи «Горняк», Отделение почтовой связи «Черемушки».

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат Можгинского района, как и всей Республики в целом, умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

Средняя температура января -14,2°С, июля + 18,30°С, средняя годовая температура +2,1С.

В Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь - март) - 217 мм, за теплый период (апрель - октябрь) - 388 мм.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек. Штили редки, в среднем 6-13 дней в году.

Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160 – 165 дней. Безморозный период составляет 128 дней. Глубина промерзания грунта — 1,8 м, песка — 2,2 м.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 508 мм осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 76 %.

Почвенный покров является результатом длительного и сложного развития природных условий. Преобладающими на территории поселения являются дерново-подзолистые почвы, которые не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

На территории муниципального образования «Горнякское» распространены дерново-средне и слабоподзолистые почвы, серые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные почвы. По механическому составу - средние и тяжелые суглинки.

По ботанико-географическому районированию Можгинский район входит в Камско-Печерско-Западноуральскую подпровинцию Урало-Западно-Сибирской таежной провинции Евроазиатской таежной области.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков.

Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек. Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. В периоды снеготаяния и обильных дождей эти лощины служат местом стока поверхностных вод.

Рельеф рассматриваемой территории сильно волнистый, эрозионный.

Для территории характерны склоны холмов, балки, овраги, имеющие сильно покатые склоны, иногда размытые, различной степени залесенности. Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым протекают ручьи.

К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны. Проблемные территории выделены в поймах рек поселка. Эти территории имеют особый режим градостроительного использования по инженерно-строительным условиям. Инженерная подготовка таких территорий должна предварять любые виды жилья, инженерных, транспортных сооружений и прочих объектов. Наиболее целесообразное использование этих территорий – парковое и рекреационное строительство.

Район, как и вся Удмуртия, располагается в южной части Верхнекамской впадины, которая входит в состав Волго-Уральской антеклизы Русской платформы. На ней залегают осадочные породы девона, каменноугольного периода, перми, триаса, неогена и четвертичной системы. Четвертичные отложения широко представлены и являются почвообразующими. Они являются, прежде всего, флювиогляциальными отложениями в виде мелкозернистых песков серо-желтоватого цвета. На возвышенных участках горные породы представлены элювиально-делювиальными отложениями в виде суглинков коричневатого и красновато-коричневого цвета. Иногда они содержат щебень местных пород. Современные аллювиальные отложения прослеживаются на всех реках и их притоках, в виде пойменных террас длиною до 2,5 км (р. Ува, Нылга), где они представлены суглинками серыми и темно-коричневато-серыми с прослойками песка и торфа. Болотные отложения тяготеют к местам пойм со значительными низинными заболоченными массивами. Представлены торфами, супесями, суглинками. Торфа коричневые, черные, древесные, древесно-осоковые, тростниковые.

Исходя из особенностей рельефа местности, гидрологических условий и физикомеханических свойств грунтов произведено инженерно-геологическое районирование территории по степени благоприятности для строительства. За основу районирования принята степень влияния вышеописанных факторов на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, обуславливающая необходимость выполнения инженерной подготовки территории. С учетом этих признаков выделены участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства.

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке;

Ограниченно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью;

Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Большая часть территорий Горнякское поселения являются благоприятными для градостроительного освоения. Однако в некоторых случаях условия осложнены рядом факторов – расчлененностью рельефа, оврагообразованием, близким залеганием уровня грунтовых вод, заболачиванием, наличием грунтов с ослабленной несущей способностью.

Основу гидрографической сети Горнякского муниципального образования представляет реки Лудзинка, Пычас, Бобинка, Вала и Чумойка.

Самая крупная река, протекающая вдоль сельского поселения – р. Вала. Длина реки 196 км, площадь бассейна 7 360 кв. км. Средний уклон 0,6 м/км. Густота речной сети в пределах бассейна 0,50 км/кв. км. По данным наблюдений гидропоста средняя годовая амплитуда колебания уровня воды 5,33 м. Река не судоходна, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, орошения и любительского рыболовства, а также в рекреационных целях. По преобладающим ионам вода характеризуется как гидрокарбонатно-кальциево-магниевая со средней общей минерализацией.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Во время весеннего половодья рек зона затопления может достигать от только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности

Летне-осенняя межень устанавливается в начале мая и продолжается до начала образования на реке ледовых явлений, в конце октября. Обычно 2-3 раза в году межень прерывается дождевыми паводками, продолжительность которых от нескольких часов до 3-4 суток. Подъем уровней воды дождевых паводков не превышает максимумов весеннего половодья, но в отдельные годы с дождями редкой повторяемости величина подъема уровней дождевого паводка может быть сопоставима с уровнями половодья.

Первые ледовые явления отмечаются обычно в конце октября - начале ноября. Ледостав устанавливается во второй-третьей декаде ноября и держится от 140 до 160 дней. Толщина льда в среднем составляет 50-60 см, достигая в отдельные, особо суровые зимы 90- 110 см.

Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года. Замерзают реки района в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава 160 дней.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Горнякское» согласно СП 131.13330.2011 «Строительная климатология» СНиП 23-01-99 территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

Агроклиматические условия муниципального образования «Горнякское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов сел с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании МО «Горнякское». Главными структурными элементами плана являются:

1.Общественный центр;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

Главные градостроительные узлы функций (центры и другие общественно-деловые зоны), связанные системой транспортных магистралей образуют, урбанизированный каркас села. Система рекреационных зон – скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных массивов, зон отдыха, агроландшафтов и водных пространств формируют природный каркас муниципального образования. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

В проектной планировочной структуре сложившаяся структура сохраняется и упорядочивается.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Благодаря своему административному положению МО «Горнякское» на протяжении последних лет характеризуется отрицательная динамикой численности населения. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2017 г. | кол-во жителей 2018 г. | кол-во жителей 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горняк | 760 | 769 | 754 |
| с.Черемушки | 1099 | 1093 | 1089 |
| д. Лудзи-Шудзи | 316 | 301 | 299 |
| ст.Керамик | 475 | 463 | 453 |
| д. Новый Карамбай | 27 | 26 | 26 |
| д.Акаршур | 97 | 94 | 98 |
| д.Бальзяшур | 175 | 172 | 173 |
| д.Чумойтло | 172 | 166 | 168 |
| р-д Чумойтло | 25 | 25 | 28 |
| Дома 1038 км | 36 | 37 | 38 |
| Дома 1035 км | 6 | 4 | 4 |
| Итого | 3188 | 3150 | 3130 |

На территории муниципального образования «Горнякское» в 2017 году проживало 3188 человек, к 01.01.2019 года численность населения составила 3150 человека.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования в 2019 году зарегистрировано 19 рождений, умерших-27 человек.

Относительный показатель убыли населения за 3 года представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

| Населенные пункты | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| с. Горняк | -6 | -0,8 |
| с.Черемушки | -10 | -0,9 |
| д. Лудзи-Шудзи | -17 | -5,4 |
| ст.Керамик | -22 | -4,6 |
| д. Новый Карамбай | -1 | -3,7 |
| д.Акаршур | +1 | +1 |
| д.Бальзяшур | -2 | -1,1 |
| д.Чумойтло | -4 | -2,3 |
| р-д Чумойтло | -3 | -12 |
| Дома 1038 км | +2 | +5,6 |
| Дома 1035 км | -2 | -33,3 |
| Итого | -64 | -57,5 |

Занятость населения

За 2019 год численность работников занятых в сельском хозяйстве   - 63  человека,  в бюджетной сфере -  164 человека.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат составляет на 01.01. 2017 года - 6 человек, на 01.01.2018 – 11 человек, на 01.01.2019 год-  10 человек.

На территории поселения проживает 1576 человек   трудоспособного населения.    Из них работающего населения 1500 чел.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

C прекращением деятельности ранее крупных сельхозформирований на территории муниципального образования, 30 % населения вынуждено искать работу за пределами поселения.

Общие выводы

В МО «Горнякское» наблюдается не благополучная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. С 2017 года наблюдается убыль населения: с 3188 человек в 2017 году, до  3050 человек в 2019 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Муниципальное образование в последние годы, в основном, имеет отрицательное сальдо миграции населения.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

Так, на территории муниципального образования «Горнякское» сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения трудоспособного возраста (55,8% - на 01.01.2018) над долей населения старше трудоспособного возраста (22,3%).

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Горнякское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории МО «Горнякское» существующие (действующие) особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют. Создание новых ООПТ не планируется.

3. Планируемые градостроительные решения

3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план предусматривает изменение границ муниципального образования.

Земельный участок с кадастровым номером 18:17:000000:1352 (контур 3, контур 5, контур 7) площадь 225 га переходит из МО Горнякское в границы г. Можга

Общая площадь территории муниципального образования «Горнякское» в административных границах составляет 8491 га.

3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Можгинский район» Генеральным планом муниципального образования «Горнякское» предусматривается изменение границ населенных пунктов:

с. Горняк исключение земель лесного фонда:

1. в юго-западной части населенного пункта (западнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:26003:42) на 4,9 га в кадастровом квартале 18:17:26003;

2. в юго-восточной части населенного пункта (юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:000000:948) на 1,6 га в кадастровом квартале 18:17:26003.

д. Лудзи-Шудзи с включением в него земельных участков:

1. с целью размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами: в северо-восточном направлении на 10,50 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:127003.

д. Лудзи-Шудзи исключение земель лесного фонда:

1. в южной части населенного пункта (восточнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:47002:155) на 0,7 га в кадастровом квартале 18:17:47002.

ст. Керамик с включением в него земельных участков:

1. с целью размещения многофункциональной общественно-деловой зоны: в западном направлении на 1,9 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:122001.

ст. Керамик исключение земель лесного фонда:

1. в северной части населенного пункта (севернее земельного участка с кадастровым номером 18:17:39001:62) на 2,7 га в кадастровом квартале 18:17:39001;

2. в южной части населенного пункта (восточнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:39001:156) на 0,05 га в кадастровом квартале 18:17:39001.

д. Акаршур с включением в него земельных участков:

1. с целью размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами: в северо-восточном направлении на 8,6 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

д. Бальзяшур с включением в него земельных участков:

1. с целью размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами: в южном направлении на 2,7 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

д. Бальзяшур исключение земель лесного фонда:

1. в юго-западной части населенного пункта (западнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:12001:37) на 0,6 га в кадастровом квартале 18:17:12001.

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Горняк | 82,37 | 75,87 | 75,87 |
| 2 | с.Черемушки | 43,49 | 43,49 | 43,49 |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 76,85 | 86,65 | 86,65 |
| 4 | ст.Керамик | 39,21 | 38,36 | 38,36 |
| 5 | д. Новый Карамбай | 23,27 | 23,27 | 23,27 |
| 6 | д.Акаршур | 32,36 | 40,96 | 40,96 |
| 7 | д.Бальзяшур | 38,61 | 40,71 | 40,71 |
| 8 | д.Чумойтло | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| 9 | р-д Чумойтло | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | Дома 1038 км | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 11 | Дома 1035 км | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  | Итого | 429,58 | 442,73 | 442,73 |

3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение. Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

• Развитие архитектурно-композиционной структуры населенных пунктов и других планировочных зон села.

• Увеличение территорий природно-рекреационного назначения.

• Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках деловых, общественных и жилых функций.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

• Зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Горнякское».

Генеральным планом муниципального образования «Горнякское» предусматривается сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Все дороги регионального и межмуниципального значения, проходящие по территории муниципального образования «Кыйлудское», планируются к реконструкции. Участки дорог и сроки определяются бюджетными программами и проектной документацией.

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной сети (в границах населенных пунктов) муниципального образования «Горнякское» приведены в таблице 5.

Таблица 5

| №№ | Наименование населенного пункта | Объекты дорожного хозяйства | Протяженность км | Мероприятие на первую очередь | Мероприятие на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Горняк | автомобильная дорога ул.Труда | 1,0 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| 2. | с.Горняк | автомобильная дорога – въезд в село | 0,45 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| 3. | с.Черемушки | автомобильная дорога ул.Южная | 0,76 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| 4. | с.Черемушки | автомобильная дорога – въезд в село | 0,74 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| 5. | д.Лудзи-Шудзи | автомобильная дорога – ул.Советская | 1,0 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |

3.6.  Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав.  В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Горнякское»   предусматривается.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

### 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ может быть изменен.

При разработке проекта (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

На территории муниципального образования Горнякское наличие скотомогильников (биометрических ям и сибиреязвенных захоронений) животных не зарегистрировано.

Санитарные разрывы для автомагистралей и линий железнодорожного
транспорта, коммуникаций

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автомобильных стоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1. Железные дороги: согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

2. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3. Автомобильные дороги: расстояния от бровки земляного полотна от автомобильных дорог общей сети I, II, III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», но не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV и V категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м;

4. Газопроводы:

- расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- рекомендуемые минимальные разрывы для газопроводов низкого давления (с давлением менее 1,2 МПа) до объектов застройки принимаются согласно приложения 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 20-50 м; также для газопроводов низкого давления расстояние от газопроводов до объектов застройки принимается согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- охранные зоны газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

5. Воздушные линии электропередач:

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

- размеры санитарных разрывов от ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 20 м до 55 м;

- размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют от 10 до 55 м.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - -здания управления, конструкторские бюро; - -здания административного назначения; - -научно-исследовательские лаборатории; - -поликлиники; - -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - -бани, прачечные; - -объекты торговли и общественного питания; - -мотели, гостиницы; - -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; - -пожарные депо; - -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - -электроподстанции, нефте- и газопроводы; - -артезианские скважины для технического водоснабжения; - -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - -канализационные насосные станции; - -сооружения оборотного водоснабжения; - -автозаправочные станции; - -станции технического обслуживания автомобилей; - -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - -зоны отдыха; - -территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; - -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - -спортивные сооружения, детские площадки; - -образовательные и детские учреждения, - -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - -объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - -объекты пищевых отраслей промышленности; - -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Питомник для животных – 100 м.

Сельского кладбище – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10м,

от линий 35 кВ – 15м,

от линий 110 кВ – 20м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных нефтепроводов:

охранная зона - 25 метров в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую сторону.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автомобильные дороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5. Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 0,4 кВ – 2 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автомобильной дорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012,
СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории МО «Горнякское» расположено 10 водозаборных скважин, производительность составляет 0,5 до 1,5м3 в сутки. Общая протяженность сетей водопровода составляет 14,5 км.

Существующая сеть водопровода с. Черемушки, д.Чумойтло, с.Горняк, д.Л-Шудзи, д.Акаршур, д.Бальзяшур, ст. Керамик осуществляется от локальной сети: скважина – башня – существующая сеть водопровода. Для противопожарных целей на существующей сети установлены противопожарные гидранты. В д.Н.Карамбай водоснабжение осуществляется напрямую из скважины запитанной с водоразборной колонкой.

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | замена существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов; |
| 2 | строительство канализационных насосных станций в существующей и проектируемой застройке; |
| 3 | строительство сетей водопровода в проектируемой застройке с установкой пожарных гидрантов. |

Необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от 9 скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 941 чел.

Qср.сут. = 160*0,941/1000 = 0,15056 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*0,15056 = 0,180672 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Горнякское» сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | с. Горняк | 0,754 | 0,754 | 160 | 0,12064 | 0,144768 | 0,12064 | 0,144768 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,012064 | 0,014477 | 0,012064 | 0,014477 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0377 | 0,04524 | 0,0377 | 0,04524 |
|  | Итого |  |  |  | 0,170404 | 0,204485 | 0,170404 | 0,204485 |
| 2 | с.Черемушки | 1,089 | 1,089 | 160 | 0,17424 | 0,209088 | 0,17424 | 0,209088 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,017424 | 0,020909 | 0,017424 | 0,020909 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,05445 | 0,06534 | 0,05445 | 0,06534 |
|  | Итого |  |  |  | 0,246114 | 0,295337 | 0,246114 | 0,295337 |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 0,299 | 0,299 | 160 | 0,04784 | 0,057408 | 0,04784 | 0,057408 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,004784 | 0,005741 | 0,004784 | 0,005741 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01495 | 0,01794 | 0,01495 | 0,01794 |
|  | Итого |  |  |  | 0,067574 | 0,081089 | 0,067574 | 0,081089 |
| 4 | ст.Керамик | 0,453 | 0,453 | 160 | 0,07248 | 0,086976 | 0,07248 | 0,086976 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,007248 | 0,008698 | 0,007248 | 0,008698 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,02265 | 0,02718 | 0,02265 | 0,02718 |
|  | Итого |  |  |  | 0,102378 | 0,122854 | 0,102378 | 0,122854 |
| 5 | д. Новый Карамбай | 0,026 | 0,026 | 160 | 0,00416 | 0,004992 | 0,00416 | 0,004992 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000416 | 0,000499 | 0,000416 | 0,000499 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0013 | 0,00156 | 0,0013 | 0,00156 |
|  | Итого |  |  |  | 0,005876 | 0,007051 | 0,005876 | 0,007051 |
| 6 | д.Акаршур | 0,098 | 0,098 | 160 | 0,01568 | 0,018816 | 0,01568 | 0,018816 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001568 | 0,001882 | 0,001568 | 0,001882 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0049 | 0,00588 | 0,0049 | 0,00588 |
|  | Итого |  |  |  | 0,022148 | 0,026578 | 0,022148 | 0,026578 |
| 7 | д.Бальзяшур | 0,173 | 0,173 | 160 | 0,02768 | 0,033216 | 0,02768 | 0,033216 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002768 | 0,003322 | 0,002768 | 0,003322 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00865 | 0,01038 | 0,00865 | 0,01038 |
|  | Итого |  |  |  | 0,039098 | 0,046918 | 0,039098 | 0,046918 |
| 8 | д.Чумойтло | 0,168 | 0,168 | 160 | 0,02688 | 0,032256 | 0,02688 | 0,032256 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002688 | 0,003226 | 0,002688 | 0,003226 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0084 | 0,01008 | 0,0084 | 0,01008 |
|  | Итого |  |  |  | 0,037968 | 0,045562 | 0,037968 | 0,045562 |
| 9 | р-д Чумойтло | 0,028 | 0,028 | 160 | 0,00448 | 0,005376 | 0,00448 | 0,005376 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000448 | 0,000538 | 0,000448 | 0,000538 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0014 | 0,00168 | 0,0014 | 0,00168 |
|  | Итого |  |  |  | 0,006328 | 0,007594 | 0,006328 | 0,007594 |
| 10 | Дома 1038 км | 0,038 | 0,038 | 160 | 0,00608 | 0,007296 | 0,00608 | 0,007296 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000608 | 0,00073 | 0,000608 | 0,00073 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0019 | 0,00228 | 0,0019 | 0,00228 |
|  | Итого |  |  |  | 0,008588 | 0,010306 | 0,008588 | 0,010306 |
| 11 | Дома 1035 км | 0,004 | 0,004 | 160 | 0,00064 | 0,000768 | 0,00064 | 0,000768 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000064 | 0,0000768 | 0,000064 | 0,0000768 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0002 | 0,00024 | 0,0002 | 0,00024 |
|  | Итого |  |  |  | 0,000904 | 0,001085 | 0,000904 | 0,001085 |
|  | Всего |  |  |  | 1,41476 | 1,697712 | 1,41476 | 1,697712 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Горнякское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2009, табл.1.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение - 5л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2009, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

### 5.5. Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется в с.Горняк, с. Черемушки и ст. Керамик. На территориях д.Лудзи-Шудзи, Бальзяшур, Акаршур, Новый Карамбай, д. Чумойтло система водоотведения не имеется. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 7,3 км, износ которых более 80%. Канализационные стоки по самотечному коллектору поступают на КНС, затем напорному коллектору сбрасываются в пруд-отстойник. Централизованной системы водоотведения на территории д. Чумойтло нет. Сточные воды  от части жилой застройки поступают в выгребные ямы и выгреба.

### 5.6. Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования «Горнякское» Можгинского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Горнякское» является  ГРС «Можга», подключенная к газопроводу «Ямбург-Тула» и с выходным давлением 1,2 МПа.

Часть МО «Горнякское» Можгинского района УР газифицирована (с.Горняк и с.Черемушки, д.Лудзи-Шудзи частично, д.Акаршур и Бальзяшур, ст,Керамик). Деревня Новый Карамбай, р-д Чумойтло, дома 1038 км и деревня Чумойтло  ввиду малой населенности не вошли в схему газификации Удмуртской Республики, где население для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует дрова, а также сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах.

По данным Администрации МО «Горнякское» в с.Горняк, с.Черемушки и ст.Керамик работают котельные, основным видом топлива для которых является газ.

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования «Горнякское», а положение планируемых сетей газоснабжения – проектной документацией.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Горнякское» приведены в таблице 9.

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |  |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |  |
| 1 | с. Горняк | 754 | 754 | 754 | 165880 | 165880 | 165880 |  |
| 2 | с.Черемушки | 1089 | 1089 | 1089 | 239580 | 239580 | 239580 |  |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 299 | 299 | 299 | 65780 | 65780 | 65780 |  |
| 4 | ст.Керамик | 453 | 453 | 453 | 99660 | 99660 | 99660 |  |
| 5 | д. Новый Карамбай | 26 | 26 | 26 | 5720 | 5720 | 5720 |  |
| 6 | д.Акаршур | 98 | 98 | 98 | 21560 | 21560 | 21560 |  |
| 7 | д.Бальзяшур | 173 | 173 | 173 | 38060 | 38060 | 38060 |  |
| 8 | д.Чумойтло | 168 | 168 | 168 | 36960 | 36960 | 36960 |  |
| 9 | р-д Чумойтло | 28 | 28 | 28 | 6160 | 6160 | 6160 |  |
| 10 | Дома 1038 км | 38 | 38 | 38 | 8360 | 8360 | 8360 |  |
| 11 | Дома 1035 км | 4 | 4 | 4 | 880 | 880 | 880 |  |
|  | Итого | 3130 | 3130 | 3130 | 688600 | 688600 | 688600 |  |

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Увинский район» на территории муниципального образования «Горнякское» предусматривается новое строительство распределительных сетей, перевод централизованных источников теплоснабжения на природный газ, а также поэтапная замена изношенных существующих газопроводов.

В данных населенных пунктах планируется установление пунктов редуцирования газа и прокладка распределительных газопроводов низкого давления.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

5.7. Теплоснабжение

В МО «Горнякское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В МО «Горнякское» используется закрытая двухтрубная система теплоснабжения. Установленное оборудование в котельных имеет износ в среднем 30%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших технологий и материалов. Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и простроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. Необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае

Централизованные источники теплоснабжения, обслуживает ООО «КЭС»:

1. Котельная № 2 с.Черемушки,

2. Котельная № 3 Льнозавод,

3. Котельная № 13 ст.Керамик

4.Котельная   с.Горняк

Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных (ООО «КЭС»). Теплоснабжение частного сектора осуществляется от квартирных источников тепла. Основными первоочередными мероприятиями является капитальный ремонт существующих теплотрасс.

Природный газ на территорию Горнякского поселения  поступает с ГРС «Можга». Обслуживает газовые сети по району АО «Газпром газораспределение Ижевск» филиал в г.Можге. Природным газом в настоящее время обеспечиваются населенные пункты: с.Горняк, д.Лудзи-Шудзи, с.Черемушки и д.д.Акаршур и Бальзяшур, ст.Керамик

Общая протяженность тепловых сетей в пределах муниципального образования «Горнякское» составляет  8300,0 м в двухтрубном исполнении.

Основными мероприятиями по развитию системы централизованного теплоснабжения будет:

Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции путем применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий;

Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов и систем водоочистки;

Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Горнякское» предусмотрено от электрических сетей ОАО «Удмуртэнерго».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Горнякское», приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ | 382 | Ф-7 ПС Чумойтло | д.Чумойтло |
| 2 | СТП-10/0.4 кВ | 428 | Ф-10 ПС Чумойтло | д.Чумойтло |
| 3 | КТП-10/0.4 кВ | 108 | Ф-10 ПС Горняк | д. Лудзи-Шудзи |
| 4 | КТП-10/0.4 кВ | 332 | Ф-9 ПС Горняк | д. Лудзи-Шудзи |
| 5 | КТП-10/0.4 кВ | 391 | Ф-9 ПС Горняк | д. Лудзи-Шудзи |
| 6 | КТП-10/0.4 кВ | 315 | Ф-11 ПС Пычас | д. Лудзи-Шудзи |
| 7 | КТП-10/0.4 кВ | 426 | Ф-4 ПС Горняк | д. Лудзи-Шудзи |
| 8 | КТП-10/0.4 кВ | 374 | Ф-2 ПС Горняк | д. Новый Карамбай |
| 9 | СТП-10/0.4 кВ | 440 | Ф-2 ПС Горняк | д. Новый Карамбай |
| 10 | КТП-10/0.4 кВ | 378 | Ф-2 ПС Горняк | д.Акаршур |
| 11 | СТП-10/0.4 кВ | 430 | Ф-2 ПС Горняк | д.Бальзяшур |
| 12 | СТП-10/0.4 кВ | 429 | Ф-2 ПС Горняк | д.Бальзяшур |
| 13 | КТП-10/0.4 кВ | 337 | Ф-2 ПС Горняк | д.Бальзяшур |
| 14 | КТП-10/0.4 кВ | 338 | Ф-2 ПС Горняк | д.Бальзяшур |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Горнякское» приведен в таблице 11 и таблице 12.

Таблица 11

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | с. Горняк | 754 | 754 | 754 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 0 |
| 2 | с.Черемушки | 1089 | 1089 | 1089 | 707,85 | 707,85 | 707,85 | 0 |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 299 | 299 | 299 | 194,35 | 194,35 | 194,35 | 0 |
| 4 | ст.Керамик | 453 | 453 | 453 | 294,45 | 294,45 | 294,45 | 0 |
| 5 | д. Новый Карамбай | 26 | 26 | 26 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
| 6 | д.Акаршур | 98 | 98 | 98 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 0 |
| 7 | д.Бальзяшур | 173 | 173 | 173 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 0 |
| 8 | д.Чумойтло | 168 | 168 | 168 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 0 |
| 9 | р-д Чумойтло | 28 | 28 | 28 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 0 |
| 10 | Дома 1038 км | 38 | 38 | 38 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 0 |
| 11 | Дома 1035 км | 4 | 4 | 4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 |
|  | Итого | 3130 | 3130 | 3130 | 2034,5 | 2034,5 | 2034,5 | 0 |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 12

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | с. Горняк | 754 | 754 | 754 | 1636180 | 1636180 | 1636180 | 0 |
| 2 | с.Черемушки | 1089 | 1089 | 1089 | 2363130 | 2363130 | 2363130 | 0 |
| 3 | д. Лудзи-Шудзи | 299 | 299 | 299 | 648830 | 648830 | 648830 | 0 |
| 4 | ст.Керамик | 453 | 453 | 453 | 983010 | 983010 | 983010 | 0 |
| 5 | д. Новый Карамбай | 26 | 26 | 26 | 56420 | 56420 | 56420 | 0 |
| 6 | д.Акаршур | 98 | 98 | 98 | 212660 | 212660 | 212660 | 0 |
| 7 | д.Бальзяшур | 173 | 173 | 173 | 375410 | 375410 | 375410 | 0 |
| 8 | д.Чумойтло | 168 | 168 | 168 | 364560 | 364560 | 364560 | 0 |
| 9 | р-д Чумойтло | 28 | 28 | 28 | 60760 | 60760 | 60760 | 0 |
| 10 | Дома 1038 км | 38 | 38 | 38 | 82460 | 82460 | 82460 | 0 |
| 11 | Дома 1035 км | 4 | 4 | 4 | 8680 | 8680 | 8680 | 0 |
|  | Итого | 3130 | 3130 | 3130 | 6792100 | 6792100 | 6792100 | 0 |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (мощностью — 33247 кВа).

Оборудование на подстанциях находится в хорошем состоянии.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения, реконструкция существующих сетей 10кВ и ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий.

Все возрастающая потребность потребления энергоресурсов населением, бюджетными учреждениями и одновременный рост тарифов диктуют необходимость перехода к энергосберегающим технологиям.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Предусматривается постепенная замена существующих трансформаторов.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места сбора  временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории муниципального образования организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных и бытовых отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) с территории муниципального образования «Горнякское» осуществляется ООО «Спецавтохозяйство» имеющее лицензии по обращению с опасными отходами.

В настоящее время твердые бытовые отходы от населения собираются на существующих контейнерных площадках и вывозятся 2 раза в неделю на полигон г.Можги

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1.	Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

2.	Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3.	Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Горнякское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 13.

Таблица 13

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Горнякское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89*:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

По территории МО «Горнякское» проходит магистральные газопроводы «Ямбург-Тула 1», «Ямбург-Тула 2».В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранной хоны и зоны минимальных расстояний установленных в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Увинский район Удмуртской Республики не отнесен к группе по гражданской обороне.

МО «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики не отнесено к группе по гражданской обороне.

На территории МО «Горнякское» Можгинского района организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, отсутствуют.

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможных сильных разрушений, вне зоны радиоактивного загрязнения, в зоне возможного химического заражения (при авариях на автомобильном транспорте), вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования завалов от зданий различной этажности (п. 4.4 СП 165.1325800.2014).

Увинский район является безопасным районом. Планируется размещение на территории района эвакуированного населения из категорированного города Ижевска и зон возможных опасностей.

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории МО «Горнякское» защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с требованиями Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29,11,1999 №1309, п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения, необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения предусматриваются развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациями муниципального образования «Можгинский  район»  и «Горнякское» созданы:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский  район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский  район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

7. Охрана объектов культурного наследия

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Горнякское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Горнякское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории МО «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики

Таблица 14

| № | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Датировка | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов кадастрового учета | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чумойтлинское местонахождение костей древних животных | не определена | р.Вала (Л), ст.Чумайтло (у шоссе Можга-Ижевск) | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
| 2 | Чумойтло, жертвенное место | 9-13 вв н.э. | р.Вала (Л), 0.2 км к В от п.Керамик | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
| 3 | Чумойтло, могильник | средневековье | р.Вала (Л), 0.2 км к В от п.Керамик | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
| 4 | Чумойтло 2, стоянка | 3 тыс. до н.э. | р.Вала (Л), 0.44 км к СЗ от ст.Чумойтло | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |

Объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Горнякское» приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Горнякское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 8491 | 8266 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 429,58 | 440,83 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 3130 | 3130 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 11 | 11 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 20,5 | 20,5 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 64200 | 64200 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 212 | 215 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 293 | 300 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 4 | 4 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 1009,1 | 1009,1 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | 28 | 111 |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 350 | 439 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га | 0,72 | 0,72 |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 1 | 1 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автомобильные дороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| 22 | федеральные | км | - | - |
| 23 | региональные | км | 29,9 | 29,9 |
| 24 | муниципальные, в том числе: | км | 32,58 | 32,58 |
| 26 | районные | км | 32,58 | 32,58 |
| 27 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 28 | Водоснабжение |  |  |  |
| 29 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 1,41476 | 1,41476 |
| 30 | Канализация |  |  |  |
| 31 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,425332 | 0,425332 |
| 32 | Газоснабжение |  |  |  |
| 33 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 688600 | 688600 |
| 34 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 35 | Количество котельных | ед. | 6 | 6 |
| 36 | Электроснабжение |  |  |  |
| 37 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 2034,5 | 2034,5 |
| 38 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 14 | 14 |
| 39 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 40 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

Раздел IV. Графические приложения

Карта современного использования территории поселения.

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.