Содержание

| №№ | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Положение о территориальном планировании | 3 |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального и местного значения муниципального образования «Маловоложикьинское» | 5 |
| 2.1 | Размещение объектов регионального значения (Удмуртской Республики) | 5 |
| 2.2 | Размещение объектов местного значения | 6 |
| 2.2.1 | Размещение объектов транспортной инфраструктуры | 6 |
| 2.2.2 | Размещение объектов инженерной инфраструктуры | 7 |
| 2.3 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | 11 |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 11 |
| 3 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 11 |
| II | Графические материалы | 15 |

I. Положение о территориальном планировании

1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Маловоложикьинское» подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2015г. № 281-р «О подготовке генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» Можгинского района Удмуртской Республики» в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в качестве текстовой части материалов в составе Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское», содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование территории муниципального образования «Маловоложикьинское» осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Можгинский район» Удмуртской Республики и муниципального образования «Маловоложикьинское», направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования «Маловоложикьинское» и вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие его устойчивое развитие, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для обеспечения комфортных условий проживания населения, обеспечение учета согласованности документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования Можгинского района Удмуртской Республики, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Маловоложикьинское».

Генеральный план муниципального образования «Маловоложикьинское» устанавливает:

границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Маловоложикьинское»;

функциональное зонирование территории муниципального образования «Маловоложикьинское»;

характер развития территории муниципального образования «Маловоложикьинское» в том числе и размещение объектов местного значения;

развитие различных функциональных зон за счет эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путем освоения не застроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

Генеральный план муниципального образования «Маловоложикьинское» разработан на расчетный срок до 2035 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское», их сроки уточняются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков исполнения соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Маловоложикьинское», приоритетных национальных проектов.

Существующая и прогнозируемая численность населения муниципального образования «Маловоложикьинское» приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование населенного пункта | Существующее положение (чел) | Проектное предложение (чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Малая Воложикья | 544 | 800 |
| д.Чемошур-Уча | 219 | 220 |
| д.Бурмакино | 3 | - |
| д.Боринка | 16 | 30 |
| д.Сосновый Бор | 11 | 36 |
| д.Студеный Ключ | - | 14 |
| д.Александрово | 3 | 30 |
| Итого: | 796 | 1130 |

В основу проектного решения Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» положены градостроительные принципы, значимые для устойчивого функционирования территории муниципального образования:

формирование максимально компактных населенных пунктов;

усиление взаимосвязи между отдельными населенными пунктами;

создание современной комфортной среды путем повышения уровня благоустройства и нового жилищного строительства;

строительство нового жилья взамен аварийного и ветхого жилого фонда;

озеленение и благоустройство застроенных территорий населенных пунктов, а также организация и благоустройство рекреационных зон;

организация общественных подцентров обслуживания населения;

размещение объектов в пределах сформированной функциональной зоны за счёт интенсификации использования земельных участков, сокращения санитарно-защитных зон, перепрофилированию отдельных объектов.

Площадь территории муниципального образования — 14399 га.

Муниципальное образование «Маловоложикьинское» имеет общую границу:

на севере – с Увинским районом;

на востоке - с муниципальными образованиями «Мельниковское» и «Пычасское»;

на западе – с  муниципальными образованиями «Большепудгинское», «Пазяльское» и «Большеучинское»;

на юге – с муниципальным образованием «Горнякское».

На территории муниципального образования «Маловоложикьинское» находятся особо охраняемые территории:

Памятник природы регионального значения (Постановление СМ УАССР «О признании памятниками природы торфяных месторождений на территории Удмуртской Республики» № 159 от 20 мая 1981г., Постановление СМ УР от 18 октября 1993г № 440 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда») - торфяное болото «Бурмакинское»;

Памятники природы местного значения (Постановление Главы Администрации района «О сети особо охраняемых природных территорий Можгинского района №229 от 29.05.97, Постановление Правительства УР «О схеме ООПТ УР» № 377 от 18.12.95г.) - родники «Александровский», «Воложьинские».

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» предусмотрено расширение территорий для развития населенных пунктов с.Малая Воложикья, д.Чемошур-Уча (за счет земель сельскохозяйственного использования в кадастровом квартале 18:17:115001 — для ведения личного подсобного хозяйства) при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения в установленном законодательством порядке:

с.Малая Воложикья в восточном направлении на 33,55га;

д.Чемошур-Уча в юго-восточном направлении вдоль существующей автомобильные дороги на 4,33га.

Площадь территорий населенных пунктов по проектному предложению составит 265,55га. Из них:

с.Малая Воложикья — 138,18га;

д.Чемошур-Уча — 47,13га;

д.Александрово — 21,12га;

д.Бурмакино — 7,82га;

д.Сосновый Бор — 7,59га;

д.Боринка — 33,86га

д.Студеный Ключ — 9,85га.

Новое жилое строительство на территории муниципального образования «Маловоложикьинское» будет производится:

1) с.Малая Воложикья:

застройка усадебными жилыми домами в границах населеного пункта — 5,23га и в продолжении ул.Цветочной и ул.Заречной на новом участке — 28,24га (земли для ведения личного подсобного хозяйства в кадастровом квартале 18:17:115001);

2) д.Чемошур-Уча:

застройка усадебными жилыми домами в продолжении ул.Луговой -  3,93га (земли для ведения личного подсобного хозяйства);

3) д.Александрово:

застройка усадебными жилыми домами -  5,89га (пустующие участки в границах населенного пункта);

4) д.Студеный Ключ:

застройка усадебными жилыми домами -  1,04 га (пустующие участки в границах населенного пункта).

Жилищный фонд увеличится на расчетный срок на 12,25тыс.кв.м и составит 24,414тыс.кв.м при средней жилищной обеспеченности 21,6 кв.м/чел.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для

размещения объектов федерального, регионального и местного

значения муниципального образования «Маловоложикьинское»

2.1 Размещение объектов регионального значения (Удмуртской Республики)

В Генеральном плане муниципального образования «Маловоложикьинское» учтена реконструкция автомобильной дороги регионального значения IV технической категории  г.Можга-с.Нылга (10,68 км) с устройством асфальтобетонного покрытия до 2020 года.

2.2 Размещение объектов местного значения

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» установлены планируемые для размещения (строительство или реконструкция) объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

автомобильные дороги межмуниципального и местного значения;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение;

благоустройство территории поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Местоположение отдельных объектов обусловлено различными функциональными зонами.

2.2.1. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» направлены на решение существующих транспортных проблем, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» предусматривается:

1) смена дорожного покрытия и приведение в нормативное состояние следующих автомобильных дорог:

автомобильной дороги местного значения от автомобильные дороги регионального значения г.Можга-с.Нылга до д.Чемошур-Уча (1,82 км) с устройством асфальтобетонного покрытия до 2025 года;

2) строительство автомобильных дорог:

автомобильной дороги местного значения между населенными пунктами д.Чемошур-Уча – с.Пазял (2,32 км) с устройством асфальтобетонного покрытия до 2035 года;

автомобильной дороги местного значения между населенными пунктами с.Малая Воложикья — д.Александрово (1,55 км) с устройством асфальтобетонного покрытия до 2030 года;

автомобильной дороги местного значения между населенными пунктами г.Можга — д.Сосновый Бор — д.Боринка (4,62 км) с устройством  гравийно-щебеночного покрытия до 2030 года.

  - по транспортным сооружениям:

капитальный ремонт:

мостов через р.Тлоинка, р.Вала, и ручей на автомобильной дороге  г.Можга -    с.Нылга;

моста через р.Вала на автомобильной дороге   д.Чемошур-Уча – с.Пазял

строительство:

моста через ручей на автомобильной дороге  с.Малая Воложикья — д.Александрово;

дамбы на двух прудах у границ с.Малая Воложикья.

Улично-дорожная сеть

Основными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов будут являться - приведение в нормативное состояние существующих улиц и дорог со сменой дорожного покрытия на твердое — щебеночно-гравийное или асфальтобетонное и строительство новых улиц и дорог на территориях нового жилищного строительства. Необходимо осуществлять комплекс работ по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние существующих улиц и дорог, грейдирование, отсыпку ПГС, укладку водопропускных труб, установку дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов), реконструкцию мостов через реки, устройство тротуаров и перильного ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

Протяженность улично-дорожной сети в каждом населенном пункте, подвергающейся реконструкции на расчетный срок до 2035 года приведена в таблице №4.

Таблица № 4

| Наименование населенного пункта | Протяженность реконструируемого дорожного полотна, км | Протяженность дорожного полотна в новой застройке, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Малая Воложикья | 5,91 | 2,14 |
| д.Чемошур-Уча | 2,22 | 0,31 |
| д.Бурмакино | 0,43 | - |
| д.Боринка | 0,99 | - |
| д.Сосновый Бор | 0,63 | - |
| д.Студеный Ключ | 0,69 | - |
| д.Александрово | 1,05 | - |
| Итого: | 11,92 | 2,45 |

2.2.2. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» предусматривается перечень мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по основным видам инженерного обслуживания.

2.2.2.1.Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Маловоложикьинское» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения.

Основными мероприятиями до 2035 года будут являться, строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих сетей для водоснабжения существующей и проектируемой жилой застройки.

Строительство скважин и водонапорных башен планируется:

д.Александрово — в юго-восточной части деревни;

д.Сосновый Бор — у восточных границ на новом участке;

д.Боринка — в северной части ул.Нагорная;

д.Студеный Ключ — в северной части.

Строительство водонапорной башни планируется в д.Чемошур-Уча.

Ориентировочная протяженность проектируемых сетей водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Маловоложикьинское» представлена в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность проектируемых сетей водоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.Малая Воложикья | 3,2 |
| 2 | д.Чемошур-Уча | 0,37 |
| 3 | д.Боринка | 0,94 |
| 4 | д.Сосновый Бор | 0,71 |
| 5 | д.Студеный Ключ | 0,42 |
| 6 | д.Александрово | 1,61 |
|  | Итого: | 7,24 |

2.2.2.2.Водоотведение

Для развития системы водоотведения в муниципальном образовании «Маловоложикьинское» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов системы водоотведения.

Основными мероприятиями до 2020 года будут являться капитальный ремонт существующих и строительство новых выгребов-накопителей бытовых стоков.

Основными мероприятиями до 2035 года будет являться строительство очистных сооружений и сетей канализации в с. Малая Воложикья и д.Чемошур-Уча.

2.2.2.3.Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения в муниципальном образовании«Маловоложикьинское» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов системы теплоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» предусматривается теплоснабжение жилищно-коммунального сектора по всем нуждам (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) наиболее целесообразными для каждого объекта системами теплоснабжения.

Теплоснабжение районов индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и построенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. (необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае).

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды необходима реализация следующих мероприятий:

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

организация учета тепла у потребителей;

техническое обновления базы обслуживания сетей теплоснабжения.

Ориентировочные объемы строительства объектов (сетей) теплоснабжения
до 2035 года представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство индивидуальной котельной мощностью 0,03 МВт | шт. | 1 |  |
| 2 | Строительство теплотрасс (четырехтрубная прокладка) | км | 0,5км |  |

2.2.2.4. Газоснабжение

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Маловоложикьинское» является существующая газораспределительная станция (ГРС «Можга»), расположенная у г.Можга. Данная ГРС запитана от магистрального газопровода «Пермь-Горький I» диаметром 1200мм давлением Р=5,5 МПа.

Максимальная часовая проектная производительность ГРС – 40,0 тыс м3/час.

В настоящее время в муниципальном образовании «Маловоложикьинское» Можгинского района газифицированы природным газом с.Малая Воложикья и д.Чемошур-Уча.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов в муниципальном образовании «Маловоложикьинское»:

Строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов.

Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей.

Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие виды топлива (сжиженный газ, уголь, дрова).

Ориентировочные протяженности проектируемых газопроводов высокого давления представлены в таблице № 3.

Протяженность перспективных газопроводов низкого давления, точки подключения к существующим сетям будут разрабатываться при рабочем проектировании газоснабжения этих населенных пунктов.

Ожидаемые расходы природного газа для нового жилищного строительства МО «Маловоложикьинское» сведены в таблицу № 4.

Таблица № 3

| № п/п | Сети газопроводов | Протяженность газопроводов, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Газопровод высокого давления II категории на д.Александрово | 2,5 |
| 2 | Газопроводы высокого давления II категории ст.Керамик-д.Сосновый Бор-д.Студеный Ключ-д.Боринка | 8,0 |

Таблица № 4.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Вид застройки | Количество участков | Расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.М.Воложикья | Индивид. | 125 | 0.907 |
| 2 | д.Чемошур-Уча | Индивид. | 14 | 0.102 |
| 3 | д.Боринка | Индивид. | 17 | 0.123 |
| 4 | д.Сосновый Бор | Индивид. | 14 | 0.102 |
| 5 | д.Александрово | Индивид. | 62 | 0.450 |
| 6 | д.Студеный Ключ | Индивид. | 5 | 0.036 |
|  | Итого: |  | 237 | 1.719 |

2.2.2.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения МО «Маловоложикьинское» являются ПС 35/10 кВ «Пазял» фидер № 4, 8 и ПС 35/10 кВ «Чумойтло» фидер №7.

Электроснабжение ПС «Пазял» выполнено от ПС 35/10 кВ «Уча, а ПС «Чумойтло» выполнено от ПС 110/35/10 кВ «Можга».

Общая установленная мощность трансформаторов КТП МО «Маловоложикьинское» —2020 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на КТП —1818 кВт.

В соответствии с п.5 ст.26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусматриваются программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемые за счет средств местного бюджета или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений   подлежат утверждению органами местного самоуправления в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана. (п.5.1 ст 26 ГК РФ). Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения мероприятий (п.5.2 ст.26 ГК РФ).

Электрические нагрузки нового жилищного строительства — 363,8 кВт

Электрические нагрузки новых капитальных объектов - 105 кВт

Основные мероприятия на расчетный срок до 2035 года по развитию системы электроснабжения муниципального образования «Маловоложикьинское» приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.М.Воложикья, Рр= 285 кВт - КТП 1х400 кВА - ВЛ-10 кВ (распределительная от ВЛ-10кВ) - ВЛ-0,4 кВ (распределительная ВЛ от КТП) | шт км км | 1 0,4 2,5 | для индивидуальной застройки источник- фидер № 8 ПС «Пазял» |
| 2 | д.Чемошур-Уча, Рр= 44,8 кВт - КТП 1х100 кВА - ВЛ-10 кВ (распределительная от ВЛ-10кВ) - ВЛ-0,4 кВ (распределительная ВЛ от КТП) | шт км км | 1 0,1 0,3 | для индивидуальной застройки источник- фидер № 8 ПС «Пазял» |
| 3 | д.Александрово, Рр= 108 кВт - КТП 1х160 кВА - ВЛ-10 кВ (распределительная от ВЛ-10кВ) - ВЛ-0,4 кВ (распределительная ВЛ от КТП) | шт км км | 1 0,1 0,8 | для индивидуальной застройки источник- фидер № 8 ПС «Пазял» |
| 4 | д.Сосновый Бор, Рр= 30 кВт - ВЛ-0,4 кВ (распределительная от сущ. ВЛ) | км | 0,2 | для индивидуальной застройки источник- фидер № 7 ПС «Чумойтло» |

При численности населения МО «Маловоложикьинское» на конец 2035 - 1312 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит 3343 кВт/час.чел. в год.

Покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Маловоложикьинское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорными подстанциями энергосистемы для объектов нового строительства будут существующие ПС 35/10 кВ «Пазял» фидер № 4,8 и ПС 35/10 кВ «Чумойло» фидер №7.

2.3. Мероприятия по благоустройству территории поселения

Для повышения уровня благоустройства территории населенных пунктов
муниципального образования «Маловоложикьинское» до 2035 года предусмотрены следующие мероприятия:

разработка схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Маловоложикьинское»;

организация на территории населенных пунктов площадок для временного складирования бытовых отходов населения с водонепроницаемым покрытием, установленными на них контейнерами с последующим вывозом на полигон ТБО по Нылгинскому тракту МУП «Спецавтохозяйство».

2.4. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Маловоложикьинское» предусмотрены следующие мероприятия:

на территории населенных пунктов строительство пожарных водоемов;

строительство противопожарных пирсов для забора воды;

строительство пожарных гидрантов.

  - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых

для размещения в них объектах федерального значения, объектах

регионального значения, объектах местного значения

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования «Маловоложикьинское» относятся:

1) Жилые зоны:

1.1)Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона предназначена для размещения индивидуальных и/или блокированных жилых домов с приусадебными участками с возможностью содержания скота и птицы.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  для жилищного строительства — 0,1 — 0,5га.

Максимальная плотность населения застройки — 25 чел/га.

Максимальный коэффициент застройки  — 60%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение,  электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 163,01 га.

1.2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами – предназначена для застройки многоквартирными секционными жилыми домами  и блокированными домами без возможности содержания скота и птицы.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,01 — 0,2га.

Максимальная плотность населения застройки — 200чел/га.

Максимальный коэффициент застройки  — 20%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,  электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 3,65 га.

  - Общественно-деловые зоны

2.1) Зона делового, общественного и коммерческого назначения - предназначена для размещения различных объектов обслуживания населения, культовых, административных и коммерческих объектов, связанных с массовым пребыванием населения.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,03 — 0,5га.

Максимальный коэффициент застройки  — 60%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,  электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

строительство объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерского пункта в д.Сосновый Бор до 2025 года;

строительство объекта общественно-делового назначения — отделения банка и почтового отделения в с.Малая Воложикья до 2025 года;

строительство объекта общественно-делового назначения — предприятия бытового обслуживания и предприятия общественного питания в с.Малая Воложикья до 2035 года;

Площадь территории зоны по проекту – 0,95 га.

2.2) Зона учебно-образовательного назначения - предназначена для размещения общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,7 — 2,5га.

Максимальный коэффициент застройки  — 40%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

капитальный ремонт объекта учебно-образовательного назначения- СОШ с реконструкцией стадиона в с.Малая Воложикья до 2025 года.

Площадь территории зоны по проекту – 1,57 га.

3) Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - предназначены для размещения различных объектов производственного назначения, объектов промышленного назначения III, IV, V класса санитарной опасности, объектов обслуживания транспорта, для размещения различных объектов обслуживания инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства не оказывающих негативного влияния на следующие зоны (зона размещения индивидуальной жилой застройки, зона размещения объектов социального назначения, зона зеленых насаждений общего пользования, зона размещения объектов рекреации).

3.1) Производственная зона

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,7 — 2,5га.

Максимальный коэффициент застройки  — 35%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

Организация разведки и добычи песка на участке недр «Воложикьинское», расположенное в 3,6 км южнее с.Малая Воложикья (лицензия ИЖВ 80208ТЭ от 18.05.2015 года, предоставленная ООО «Земельная инвестиционная компания, кадастровый номер 18:17:000000:365).

Площадь территории зоны по проекту – 7,7 га.

3.2) Зона инженерной инфраструктуры

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1этаж.

Площадь земельного участка  — 0,01 — 0,5га.

Максимальный коэффициент застройки  — 80%.

Площадь территории зоны по проекту – 0,63 га.

3.3) Зона транспортной инфраструктуры

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-3 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,01 — 1,0га.

Максимальный коэффициент застройки  — 80%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 30,39 га.

4) Зона рекреационного назначения - предназначена для размещения объектов рекреации с различной рекреационной нагрузкой (леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, пляжи, береговые полосы водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-2 этажа.

Максимальный коэффициент застройки  — 20%.

Максимальный коэффициент озеленения  — 80%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению (строительство, реконструкция) объектов:

рекреационная зона у юго-западных границ с.Малая Воложикья на берегу искусственного водоема для отдыха и туризма — 2,6 га.

Площадь территории зоны по проекту – 7,26 га.

5) Зоны сельскохозяйственного использования

5.1) Зона сельскохозяйственных угодий (в границах населенного пункта) - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1-2 этажа.

Площадь земельного участка  — 0,04 — 0,5га.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 7,59 га.

5.2) Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения - предназначена для размещения ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, а также различных объектов сельскохозяйственного назначения не выше III класса санитарной опасности и не оказывающих негативного влияния на следующие зоны (зона размещения индивидуальной жилой застройки, зона размещения объектов социального назначения, зона зеленых насаждений общего пользования, зона размещения объектов рекреации).

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1- 3 этажа.

Максимальный коэффициент застройки  — 20%.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению (строительство, реконструкция) объектов:

строительство объекта сельскохозяйственного назначения в д.Бурмакино второго - пятого класса опасности (Санитарно защитная зона от 50 до 500 метров) на земельном участке в кадастровом квартале 18:17:021001:114, площадь проектируемой территории — 7,0 га на расчетный срок до 2035 года;

строительство объекта сельскохозяйственного назначения в д.Боринка четвертого и пятого класса опасности (Санитарно защитная зона от 50 до 100 метров), на земельном участке с кадастровым номером 18:17:019001:114, площадь проектируемой территории — 7,0 га на расчетный срок до 2035 года;

Площадь территории зоны по проекту – 33,19га.

  - Зоны специального назначения

6.1) Зона специального назначения, связанная с захоронениями - предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников.

Параметры функциональной зоны:

Этажность застройки — 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 2,01 га.

7) Зона территорий общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц .

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Площадь территории зоны по проекту – 17,57 га.

II. Графические материалы

1. Карта границ населенных пунктов согласно приложению 1 к Генеральному плану муниципального образования «Маловоложикьинское».

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения согласно приложению 2 к Генеральному плану муниципального образования «Маловоложикьинское».

  - Карта функциональных зон согласно приложению 3 к Генеральному плану муниципального образования «Маловоложикьинское».