ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Кватчинское»

Можгинского района Удмуртской Республики

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КВАТЧИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

1/2023-ГП

г. Ижевск, 2023

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КВАТЧИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

1/2023 - ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

- 1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района
Удмуртской Республики применительно к части территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», находившийся до преобразования муниципального  образования «Кватчинское» в границах территории этого муниципального образования (далее - Генеральный план, муниципальное образование «Кватчинское»), является документом территориального планирования.

2. Этапы реализация изменений, вносимых в Генеральный план:

- первая очередь – до 2033 год;

- расчетный срок – 2043 год.

3. Этапы реализации Генерального плана, их сроки устанавливаются исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации, соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, приоритетных национальных проектов, или инвестиционных программам организаций коммунального комплекса.

4. Генеральным планом сохраняется существующая площадь территории муниципального образования - 17178 га.

5. Генеральным планом предусматривается установление новых границ населенных пунктов: д. Кватчи, д. Нижний Вишур, д. Гущино, д. Водзя, д. Чежесть-Какси, д. Чежебаш, д. Старый Березняк.

6. Площади населённых пунктов представлены в таблице в таблице 1.

- Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Кватчи | 262,08 | 195,48 | 195,48 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 129,79 | 126,17 | 126,17 |
| 3 | д. Гущино | 23,01 | 18,07 | 18,07 |
| 4 | д. Водзя | 94,34 | 90,14 | 90,14 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 29,08 | 29,9 | 29,9 |
| 6 | д. Чежебаш | 35,98 | 39,94 | 39,94 |
| 7 | д. Старый Березняк | 145,49 | 126,38 | 126,38 |
| Итого |  | 719,83 | 626,08 | 629,08 |

7. Прогнозируемая численность населения приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Кватчи | 657 | 657 | 657 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 513 | 513 | 513 |
| 3 | д. Гущино | 6 | 6 | 6 |
| 4 | д. Водзя | 212 | 212 | 212 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 17 | 17 | 17 |
| 6 | д. Чежебаш | 87 | 87 | 87 |
| 7 | д. Старый Березняк | 407 | 407 | 407 |
|  | Итого | 1899 | 1899 | 1899 |

8. Общий жилой фонд на 1 января 2023 года составляет 50000 кв. м. (26,33 кв.м. на человека). Общий жилой фонд на первую очередь составит 56700 кв.м. (29,86 кв.м. на человека) и 56700 кв.м. на расчетный срок (29,86 кв.м. на человека).

9. В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487 «Об утверждении Схемы территориального планирования Удмуртской Республики» предусматривается развитие объектов регионального значения:

в области транспорта - реконструкция мостовых сооружений и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в области газоснабжения - строительство газопровода распределительного (межпоселкового) газопровода в Можгинском районе в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

10. Существующие автомобильные дороги местного значения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории, в том числе будет осуществляться организация наружного освещения.

11. Существующие объекты социального обеспечения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями.

12. Существующий комплекс инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, входящий в состав систем (при наличии таких систем), обеспечивающих снабжение территории ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию, и в случае необходимости будет осуществляться замена отдельных элементов.

13. В целях соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательств Российской Федерации жилая застройка и объекты общественно-делового и коммерческого назначения на территориях, где отсутствуют системы канализации должны быть оснащены подземными водонепроницаемыми сооружениями (выгребами) для накопления жидких бытовых отходов с их последующим транспортированием транспортными средствами на сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

14. Существующие объекты противопожарного водоснабжения (гидранты, пожарные водоёмы, пожарные пирсы) по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию, водонапорные башни должны быть оборудованы приспособлениями для забора воды пожарной техникой и автономными резервными источниками электроснабжения, естественные водоёмы, используемые для пожаротушения, должны быть обеспечены подъездами с площадками с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

15. На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется осуществить:

перепрофилирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV классов опасности в рамках проведения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации;

рекультивацию части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

16. Перечень объектов местного значения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Перечень планируемых объектов | Местоположение планируемого объекта | Основные характеристики планируемого объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дома культуры | д. Чежебаш |  | определяется проектом | не устанавливается |
| 3 | Строительство церкви | д. Старый Березняк |  | определяется проектом | не устанавливается |
| 4 | Объекты водоснабжения местного значения |  |  |  |  |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения | д. Гущино, ул. Слободская |  | определяется проектом | не устанавливается |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения | д. Кватчи, ул. Центральная, ул. Олимпийская |  | определяется проектом | не устанавливается |
| 7 | Объекты газоснабжения местного значения |  |  |  |  |
| 8 | Строительство газопроводов распределительных низкого давления | д. Нижний Вишур |  | определяется проектом | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 9 | Объекты теплоснабжения местного значения |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция сетей теплоснабжения | д. Старый Берездняк, ул. молодежная |  | определяется проектом | не устанавливается |

3. Функциональное зонирование территории

17. В целях обеспечения комплексного развития территории Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

18. При размещении объектов капитального строительства должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства Российской Федерации.

19. При образовании и распоряжении земельными участками, расположенными вблизи водных объектов, необходимо соблюдать требования статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

20. Сведения и параметры функциональных зон представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | в зону включаются территории, предназначенные для размещения жилых домов (индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства), размещение объектов необходимых для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | этажность – не более 3 | размещение индивидуальных жилых домов |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | строительство дома культуры |
| 3 | Зона специализирован-ной общественной застройки | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | строительство церкви |
| 4 | Производственная зона | зону включаются территории, предназначенные для размещения производственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 5 | Коммунально-складская зона | в зону включаются территории, предназначенные для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше IV класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 2 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 8 | Зона сельско-хозяйственного использования | в зону включаются территории, предназначенные для размещения земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаждениями | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | в зону включаются территории, предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных | не установлены | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 10 | Зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | в зону включаются территории, предназначенные для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ без возможности размещения объектов капитального строительства |  | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше I класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, а также прочие производственные площадки сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства | этажность – не более 3 | строительство молочно-товарной фермы |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | в зону включаются территории, предназначенные для размещения существующих или планируемых парков, садов, скверов, бульваров и иных озелененных территорий, на которых размещаются в том числе спортивные и детские площадки | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 13 | Лесопарковая зона | в зону включаются территории, предназначенные для организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 14 | Зона лесов | в зону включаются территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 15 | Зона кладбищ | в зону включаются территории, предназначенные для размещения существующих и планируемых кладбищ | этажность – не более 2 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | в зону включаются территории, предназначенные для санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждений вдоль автомобильных и железных дорог, ботанических, зоологических и плодовых садов, питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 17 | Иные зоны | в зону включаются территории свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети (парковок), благоустройства территории, инженерных коммуникаций, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 18 | Зона акваторий | в зону включаются территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |