Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/672

Экз.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МОЖГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПЫЧАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |
| Введение. Основные сведения о территории. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. | архитектор-градостроительства Н.А. Близнина инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Объекты культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | экономист градостроительства М.А. Пчёлка |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер П.К. Симонов |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Д.Б.Тарских |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор-градостроительства Н.А. Близнина |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	12

3.4. Экологическая ситуация	13

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	14

3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории	16

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	21

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	21

4.2. Социально-экономическое развитие	21

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	34

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	36

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	48

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	49

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	49

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	50

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	54

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	54

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	57

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	68

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	71

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка «Генеральный план Пычасского сельского поселения. Материалы по обоснованию проекта» | 64/672 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории поселения. Схема комплексной оценки. Схема ограничений использования территории (Схема размещения территорий объектов культурного наследия. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения) М 1:10 000, 1:5 000 | 64/669 |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схемы существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. М 1:10 000, 1:5 000 | 64/670 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG | 64/679 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пычасского сельского поселения Можгинского муниципального района Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Можгинского муниципального района (муниципальный контракт № 55 от 27 сентября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Схема территориального планирования Можгинского муниципального района (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Топографическая основа в масштабе 1:10 000;

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных администрации Можгинского муниципального района и Пычасского сельского поселения.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Сельское поселение МО «Пычасское» расположено в северо-восточной части Можгинского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Маловоложикьинское», «Мельниковское», «Черемушкинское», «Горнякское», «Малопургинский район».

В состав поселения входит 7 населенных пунктов – с. Пычас (административный центр муниципального образования), д. Верхние Лудзи, д. Минчегурт, д. Старый Карамбай, д. Новая Бия, с. Петухово, Дома 1050 км.

Площадь муниципального образования составляет 11579 га.

На 01.01.2011 г. численность населения сельского поселения составила 4059 чел., в том числе в с. Пычас – 3467 чел.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат Пычасского сельского поселения умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

По данным климатического районирования на территории Можгинского района абсолютный максимум температуры составляет +38 ºС, абсолютный минимум -48 ºС. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Среднемесячная температура января -14,2 ºС, июля +18,3 ºС. Первые заморозки наступают в середине сентября, последние – в конце мая. Образование гололеда возможно с октября по апрель.

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометобеспечению» в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм. Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, средняя продолжительность гроз за год 51 час.

Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с. В течение года преобладают южные и юго-западные направления ветров.

Климатические условия в достаточной мере благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают ураганы. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей.

Водные ресурсы

Самая крупная река, протекающая на небольшом участке на юго-западе сельского поселения, – р. Вала. Длина реки 196 км, площадь бассейна 7 360 кв. км. Средний уклон 0,6 м/км. Густота речной сети в пределах бассейна 0,50 км/кв. км. По данным наблюдений гидропоста средняя годовая амплитуда колебания уровня воды 5,33 м. Река не судоходна, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, орошения и любительского рыболовства, а также в рекреационных целях. По преобладающим ионам вода характеризуется как гидрокарбонатно-кальциево-магниевая со средней общей минерализацией.

По территории сельского поселения с северо-востока на юго-запад протекает ещё одна доволько крупная река – р. Пычас. Общая длина реки – 33 км, средний уклон составляет 2,4 м/с.

Все реки поселения по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Во время весеннего половодья рек зона затопления может достигать от только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности

По химическому составу подземные воды пресные, умеренно жесткие. Подземные воды являются важным резервом для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Качество подземных вод удовлетворительное. Подземные воды по степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения являются защищенными от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды являются недостаточно защищенными.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. На территории поселения представлены породы нижнетатарского подъяруса, сложенного глинами, алевролитами и песчаниками с прослоем мергелей, аргиллитов и конгломератов; и породы казанского яруса, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями мергелей, известняков и доломитов.

Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м. Аллювиальные отложения в днищах речных долин в своем основании представлены русловой фацией аллювия, сложенной гравийно-галечным материалом, обогащенным и перекрываемым песком. Пойменные фации в основном сложены аллювиальными суглинками и супесями.

Рельеф рассматриваемой территории холмистый. Поселение расположено на Можгинской возвышенности. Преобладающие высоты колеблются в пределах 100-200 м с общим наклоном территории в сторону р. Пычас р. Вала (на юго-запад).

Физико-геологические процессы

Территория поселения подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности надпойменных террас.

Инженерно-строительное районирование

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 38 %). В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 57%):

  - эрозионные участки водоразделов, обводнённые, с близким залеганием грунтовых вод.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 5%)

  - овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии;

  - пойменный комплекс рек.

Месторождения полезных ископаемых

В соответствии с законом «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории Пычасского поселения выявлены месторождения торфа, расположенные вдоль берега р. Пычас, протекающей с северо-востока на юго-запад поселения.

Лесные ресурсы

Территория Пычасского сельского поселения входит в состав Можгинского лесничества. В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Можгинского лесничества Удмуртской Республики организацией ООО «Леспроект». Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Можгинское лесничество делится на 3 участковых лесничества. Территория Пычасского сельского поселения входит в состав Пычасского участкового лесничества.

Вся территория Пычасского участкового лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими породами в лесах являются ель, береза, липа, осина. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Распределение лесов Пычасского сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделено в соответствии с п.1.1.6 и приложением 3 Лесохозяйственного регламента Можгинского лесничества Удмуртской Республики (табл. 3.1., приложение 1).

Таблица 3.1

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Защитные леса, всего: | Части кварталов: 100-107,118,119,129,131,133,143-146,156-158,171-174,181-183,186,187,193-198,203,204,206-209,211. |
| в том числе: |  |
| Леса водоохранных зон | Части кварталов: 100-107,118,119,129,131,143-145,156-158, 172-174,181-183, 186,187, 193-195,196-198, 203,204,206,211. |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | Части кварталов: 103,104,119,133, 145,156,158,171,172,195, 198,207-209,211. |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Части кварталов: 103,104,119,133,145,156,158,171,172,195,198,207-209,211. |
| Ценные леса, всего: | Части кварталов: 100,106,117,131-133,146,156,158,196,211. |
| в том числе: |  |
| противоэрозионные леса | Части кварталов: 100,106,107,131-133,146,156,158,196,211. |
| Эксплуатационные леса | 1-223 |
| Резервные леса | - |

Площадь территорий, занятых лесами составляет около 7796 га.

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы обусловливают развитие на территории Пычасского сельского поселения 2-х почвообразующих процессов — подзолистого и дернового. На территории Пычасского сельского поселения распространены дерново-средне- и сильноподзолистые с пятнами дерново-карбонатных (в основном выщелоченных и оподзоленных) почвы супесчаного механического состава.

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

В основном почвы на территории поселения малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами, подвержены водной эрозии. При использовании под посевы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Пычасское» представляет собой вытянутую с запада на восток, территорию преимущественно занятую лесным фондом с участками сельскохозяйственных угодий в основном в центральной части. Основная часть населенных пунктов располагается вдоль железной дороги Казань-Екатеринбург. В южной части поселения территорию пересекает федеральная автодорога Ижевск-Елабуга. В состав поселения входят семь населенных пунктов: с. Пычас, д. Верхние Лудзи, д. Минчегурт, д. Новая Бия, с. Петухово, д. Старый Карамбай, н.п. Дома 1050 км. Административным центром муниципального образования является с. Пычас.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

с. Пычас - административный центр сельского поселения. Здесь расположены административные и финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения и культуры.

Село находится в южной части сельского поселения и ограничено землями гослесфонда. Село расположено вдоль железной дороги «Казань-Екатеринбург» и сформировано вокруг железнодорожной станции Пычас. Жилая застройка – индивидуальная с приусадебными участками. Административные и общественные здания сконцентрированы в южной части вдоль ул. Садовая и ул. Советская. Вдоль железной дороги расположены торфпредприятие и совхоз «Пычасский». На юго-востоке населенного пункта находится складская зона. К югу от села расположено сельскохозяйственное предприятие ООО «Пычас свинокомрлекс».

д. Верхние Лудзи находится к югу от с. Пычас. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками.

д. Минчегурт расположена в северной части поселения. Жилая застройка – индивидуальная с приусадебными участками. В западной части деревни находится складская зона.

д. Новая Бия расположена к востоку от административного центра поселения. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками. С севера застройка ограничена сельскохозяйственным предприятием ООО «Новобиинское».

с. Петухово находится к северо-востоку от с. Пычас. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками и сформирована вдоль р. Петуховка. В селе расположен магазин. В границах населенного пункта находятся кузница и молочная ферма.

д. Старый Карамбай расположена в северо-восточной части поселения. Жилая застройка – индивидуальная с приусадебными участками. С севера застройка ограничена территорией молочной фермы.

н.п. Дома 1050 км расположен к северо-востоку от с. Пычас вдоль железной дороги. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками

Структура земельного фонда

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGIS 9.3. По результатам расчета общая площадь территории поселения 11 540 га.

Площадь земель населенных пунктов отображена в таблице, приведенной ниже:

Таблица 3.2.

| Название населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- |
| С. Пычас | 376 |
| С. Петухово | 63 |
| Д. Новая Бия | 62 |
| Д. Верхние Лудзи | 7 |
| Д. Минчегурт | 14 |
| Д. Старый Карамбай | 16 |
| Н.п. Дома 1050 км | 1 |
| Н.п. Дома 1055 км | 2 |
| Всего: | 541 |

Земли сельскохозяйственного назначения

К этой категории земель принадлежат территории в центре и южной части поселения и занимают площадь 3185 га. На территории Пычасского сельского поселения имеются территории (10 га) предназначенные для ведения садоводства. Располагаются они в южной части поселения. Также имеются сельскохозяйственные предприятия, которые занимают площадь 51 га.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения представлены карьерами и кладбищем. Общая площадь земель составляет 16 га.

Земли лесного фонда

К землям данной категории принадлежат территории покрытые древесной растительностью и занимают площадь 7796 га

Земли водного фонда представлены водными поверхностями площадью 2 га

Объекты культурного наследия

По данным управления по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Удмуртской Республики на территории Пычасского поселения расположены 5 объектов культурного наследия: 1 объект регионального значения – памятник археологии и 4 выявленных объекта – 2 памятника археологии и 2 памятника истории.

К объекту, обладающего признаками объекта культурного наследия относится обелиск народному писателю Архипову Т.А., расположенный в д. Новая Бия.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Удмуртской республики.

Таблица 3.3.

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Местонахождение объекта (Адрес) | Категория охраны | Тип памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гор. Минчегуртское ("Поркар") | Можгинский р-н р.Лоллезь (Л), 1.65 км к СВ от д.Мичегурт | регионального значения | памятники археологии |
| 2 | Могильник Минчегуртский | р.Лоллезь (Л), д.Мичегурт | выявленный объект | памятники археологии |
| 3 | Селище Минчегуртское ("Вужгурт") | р.Лоллезь (Л), д.Минчегурт | выявленный объект | памятники археологии |
| 4 | Обелиск на могиле бойцов, умерших в годы Великой Отечественной войны в госпитале | п. Пычас | выявленный объект | памятники истории |
| 5 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1968г. | п. Пычас | выявленный объект | памятники истории |
| 6 | Обелиск народному писателю Т. А. Архипову | д. Новая Бия | объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | памятники истории |

## 3.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Природными факторами, отрицательно действующими на человека в Пычасском поселении, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления.

На территории Пычасского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках нескольких районов и республики вцелом. Отдельные пробы качества атмосферного воздуха проводят лаборатории Роспотребнадзора, ЦГМС-Р и частных предприятий.

На территории поселения нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды, но здесь располагаются достаточно крупные сельскохозяйственные предприятия (фермы), являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении. В санитарно-защитные зоны от ферм попадает часть территории населенных пунктов.

Также, на атмосферный воздух оказывают влияние передвижные источники (автотранспорт). Приоритетные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием.

На сегодняшний день существует проблема очистки сточных вод. В поселение сброс сточных вод осуществляется в выгреба (за исключением с. Пычас, где есть очистные сооружения), что приводит к загрязнению почв и подземных вод.

Локальными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод в агропромышленном комплексе в основном являются животноводческие фермы. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территорий животноводческих объектов поверхностным стоком в водоёмы поселения.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в водоёмы с неочищенными талыми и дождевыми водами.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

На территории поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов. На сегодняшний день мусор вывозится на свалку за пределами поселения.

Для решения проблем, связанных с постоянным ростом объемов образующихся отходов в Удмуртской Республике несоответствием свалок районных центров и сельских поселений экологическим и санитарным нормам, отсутствием системы сбора вторичного сырья, Программой «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» предусмотрена реализация проекта кустового принципа размещения полигонов по захоронению отходов, с созданием сети мусоросортировочных станций. Строительство мусоросортировочных станций предполагает закрытие существующих свалок ТБО. Сбор отходов в сельских поселениях будет производиться на площадках временного накопления отходов (контейнерных или бетонированных). Отходы вывозятся на мусоросортировочные станции, где производится сортировка отходов с выделением вторичного сырья. Остатки отходов от сортировки вывозятся для захоронения на кустовой полигон специализированным транспортным средством.

По данной программе на территории Можгинского района рядом с г. Можга планируется строительство кустового полигона для хранения твердых бытовых отходов и мусоросортировочной станции, с временным хранением отходов.

Загрязнителями почв становятся минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Однако специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. При этом следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Деградация почв основана также и на разрушении верхнего слоя, неправильном ведении сельского хозяйства, уплотнении почв и пр., что может вызывать эрозию, заболачивание, вторичное засоление, обвалы и др.

На территории Пычасского поселения имеется 2 закрытых скотомогильника – у д. Новая Бия и у д. Верхние Лудзи и 1 сибиреязвенный скотомогильник у южной границы с. Пычас.

Факторы физического воздействия

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). Однако источники данного влияния расположены на территории поселения: электрические сети, электроподстанции, телевышки, вышки связи, автомагистрали. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проведение замеров уровня воздействия данных объектов.

Радиационная обстановка

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории Удмуртской Республики ведется по 2 параметрам: гамма-фон и радиоактивные выпадения из атмосферы. Среднее значение мощности экспозиционной дозы составляло 9-13 мкР/час (в пределах естественного фона). Средняя по Республике плотность радиоактивных выпадений в 2007 г была ниже средней по России. Это говорит о стабильной радиационной обстановке на рассматриваемой территории.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (от транспортных и инженерных коммуникаций);

- охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (приложение №2), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны:

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О связи»; Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65 (приложение № 3).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 4).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

## 3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

Анализ состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

- экономико-географическое положение;

- природные условия и ресурсы;

- экологическая ситуация;

- экономическая база развития поселения;

- современное использование территории;

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- территориальные ресурсы;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные положительные факторы:

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- в геолого-геоморфологическом отношении территория сложена устойчивыми породами;

- значительная часть территории Пычасского поселения является благоприятной для градостроительного освоения;

- экологическую ситуацию Пычасского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительную;

- возрастная структура населения носит прогрессивный характер с преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над пенсионными возрастами и высокой долей населения в трудоспособном возрасте;

- население и организации МО в основном обеспечены телефонной связью общего пользования.

Основные отрицательные факторы:

- территория подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Это ограничивает как градостроительное освоение, так и снижает процент плодородия почв и выводит их из использования в сельскохозяйственных целях;

- санитарное состояние поверхностных вод характеризуется как неудовлетворительное. Основная причина их загрязнения - сброс неочищенных сточных вод;

- экологические проблемы типичны для сельскохозяйственного региона, где основными загрязнителями являются сельскохозяйственные предприятий и объекты обслуживающие данную отрасль. Немаловажную роль играет загрязнение от транспорта;

- отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия;

- уровень обеспеченности населения большинством объектов обслуживания относительно нормативных значений можно считать недостаточным;

- состояние второстепенных улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, требуется устройство на них твердого покрытия;

- изношенность инженерных сетей, плохое техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры. Системы канализации в муниципальном образовании отсутствуют, за исключением с. Пычас;

- требуется модернизация системы связи с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана Пычасского сельского поселения.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Пычасского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Дополнительное развитие получат с. Пычас, с. Петухово. Д. Новая Бия расширит свои границы за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом определены площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства на первую очередь в южной части с. Пычасс; а также на расчетный срок в северной части с. Петухово, в западной части д. Новая Бия. В населенных пунктах предусмотрена организация зон общественно деловой застройки и зон рекреационного назначения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района, утвержденной в августе 2011 года, предусматривается ликвидация д. Минчегурт, путем перевода ее земель в земли сельскохозяйственного назначения.

Границы муниципального образования Пычасское и статус населенных пунктов, входящих в его состав установлены областным законом от 10 сентября 2007 года № 45-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Можгинского района Удмуртской Республики».

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Существующее положение

По данным Администрации района в 2010 г. в поселении проживают 4059 чел. (около 15% населения района). Численность населения за период с 2007г. по 2011г. увеличилась на 8,7 %, в среднем численность населения растет на 2% в год (табл. 4.1).

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности. После 2007 г. в поселении отмечается некоторое снижение рождаемости, увеличение смертности и как следствие уменьшение показателя естественного прироста (убыли) (табл. 4.2), который в 2010 г. в расчете на 1000 населения составил -6,2 человек. Численность населения поселения расчет в основном за счет высоких значений миграционного прироста, который составляет в среднем 46,3 чел./тыс. жителей.

Таблица 4.1.

Численность населения на начало года

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек | 3733 | 3883 | 4009 | 4038 | 4059 |

Таблица 4.2.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |  |  |  |  |
| Рождаемость | 55 | 53 | 47 | 51 |
| Смертность | 65 | 69 | 69 | 76 |
| Естественный прирост | -10 | -16 | -22 | -25 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |  |  |  |  |
| Рождаемость | 14,7 | 13,6 | 11,7 | 12,6 |
| Смертность | 17,4 | 17,8 | 17,2 | 18,8 |
| Естественный прирост | -2,7 | -4,1 | -5,5 | -6,2 |
| Механическое движение (чел.) |  |  |  |  |
| Прибыло | 399 | 218 | 419 | 358 |
| Выбыло | 140 | 102 | 120 | 312 |
| Миграционный прирост | 259 | 116 | 299 | 46 |
| Механическое движение (чел. на 1000 жителей) |  |  |  |  |
| Прибыло | 106,9 | 56,1 | 104,5 | 88,7 |
| Выбыло | 37,5 | 26,3 | 29,9 | 77,3 |
| Миграционный прирост | 69,4 | 29,9 | 74,6 | 11,4 |

Возрастная структура населения поселения относительно средних по району показателей характеризуется повышенной долей населения трудоспособного возраста (58,6 %) и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста (19,9%). Демографическая нагрузка соответственно составляет 707 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных, что ниже среднерайонного показателя. Численность населения в трудоспособном возрасте (женщины-16-55/ мужчины 16-60) на начало 2011г. составила 2378 чел.

Рис. 4.1.

Рис. 4.2.

Выводы

Для населения МО «Пычасское» характерна стабильно положительная динамика численности населения. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью и миграционным приростом. Возрастная структура населения носит прогрессивный характер с преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над пенсионными возрастами и высокой долей населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Определение перспективной численности населения произведено с учетом следующих документов:

- прогноз Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» (средний вариант);

- Схема территориального планирования Можгинского района, которая также содержит прогноз на 2015 и 2025 гг. (разработана НПИ «ЭНКО» в 2009 г.);

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики, которая содержит прогноз на 2015 и 2025 гг. (разработана НПИ «ЭНКО» в 2009-2010 гг.);

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 г.

Взаимоувязанными документами: Схемой территориального планирования и Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2025 г. численность населения Можгинского муниципального района рассматривается в диапазоне 27,5-28,5 тыс. человек, на 2025 г. – 25,4-29,4 тыс. человек. В качестве основного принят максимальный вариант, при котором возрастная структура населения района будет в целом соответствовать средней по республике.

Схемой территориального планирования Можгинского муниципального района численность населения на первую очередь и расчетный срок принята в диапазоне 26-28 тыс. человек, то есть со стабилизацией или небольшим ростом к уровню 2009 года. Указанный рост в наибольшей степени будет характерен для территорий близких к административному центру г. Можга, а также для сельских поселений с высоким потенциалом развития.

Учет основных тенденций, определенных прогнозом Росстата, позволяет сформировать прогнозную численность населения на более длительную перспективу и определить ее на первую очередь (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) генерального плана проектируемого сельского поселения.

В результате на 2020 г. численность населения проектируемого сельского поселения может составить примерно 4,1 тыс. человек, на 2030 г. – 4,2 тыс. человек. Предлагаемый прогноз в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении. На перспективу расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 13,9 человек, смертность 17,4 человек, естественная убыль населения – 3,5 человек. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере 400-420 человек за весь период расчетного срока или около 20 человек в среднем в год.

Данный прогноз в генеральном плане проектируемого поселения обеспечит учет потребности населения в объектах обслуживания, развитии объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур, позволит определить площадь зон нового жилищного строительства.

Таблица 4.3.

Прогноз возрастной структуры населения

|  | Ед. измер. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. по возрастам: | чел. | 4100 | 4200 |
| моложе трудоспособного | чел. | 1017 | 959 |
|  | % | 24,8 | 22,8 |
| из них: - детей дошкольного возраста (1-6 лет) - детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 381 699 | 360 659 |
| трудоспособного | чел. | 2038 | 2066 |
|  | % | 49,7 | 49,2 |
| старше трудоспособного | чел. | 1045 | 1175 |
|  | % | 25,5 | 28,0 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с прогнозом по Удмуртской Республике тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, сменяющийся новым снижением во второй половине расчетного срока; 2) рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, сменяющееся стабилизацией к концу расчетного периода.

Развитие экономической базы

Существующее положение

Пычасское сельское поселение, как и в целом Можгинский район, имеет аграрную специализацию. Предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в Пычасском сельском поселении – ООО «Пычасский свинокомплекс», ООО «Петухово», ООО «Новобиинское». Промышленные виды деятельности представлены деревообработкой, пищевой промышленностью и добычей полезных ископаемых (Таблица 4.4).

Таблица 4.4.

Перечень основных предприятий

| № п/п | Наименование отрасли/предприятия | Основные виды выпускаемой продукции | Адрес | Среднегодовое количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Пычасский свинокомплекс» | производство свинины | село Пычас | 214 |
| 2 | ООО «Петухово» | Животноводство мясное, молочное | село Петухово | 34 |
| 3 | ООО «Новобиинское» | Животноводство мясное, молочное | деревня Новая Бия | 30 |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| 4 | ТП «Можгинское» | Добыча торфа | село Пычас | 71 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |
| 5 | ПО «Пычасский хлебопищевой завод» | Хлебобулочные изделия | село Пычас | 46 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Экспресс» | Деревообработка |  | 32 |

В 2010 г. численность работников, занятых на территории поселения составила 64 % от всего трудоспособного населения. Ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет порядка 100 человек, т.е. около 4% трудоспособного населения работает за пределами поселения. Число безработных на начало 2010 г. оно составило 45 человек - это менее 2 % трудоспособного населения поселения.

На территории поселения, в с. Пычас находится садоводство «Рябинушка», занимающее территорию в 2,4 га (180 участков). Численность сезонно проживающего населения незначительна и составляет порядка 1% численности населения.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными целевыми федеральными, республиканскими и районными программами.

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования обусловлен, прежде всего, сельскохозяйственной освоенностью территории. С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельскохозяйственных предприятий на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур, выращивание овощей. Для успешного развития экономики поселения необходимо также формирование новых площадок для размещения обрабатывающих производств и увеличение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности – возможно дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности деревопереработки, переработке древесных отходов и производство биотоплива (пеллет, топливных брикетов). Возможно развитие сети мелких и средних предприятий по производству строительных материалов.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Можгинского района на 2010-2014гг. выделен перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Можгинского района. В Пычасском поселении планируется строительство животноводческого помещения для выращивания молодняка К.Р.С. в ООО «Петухово».

В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района в с. Пычас выделена инвестиционная площадка производственного назначения на которой предлагается размещение новых крупных и средних промышленных предприятий. Поскольку данная площадка находится в непосредственной близости от жилой застройки, здесь рекомендуется размещение предприятий не выше IV-V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50-100 метров.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств.

### Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения муниципального района, регулируется федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в соответствии с гл.3 ст.14). В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 г. № 942-р);

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 2011г.

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Существующее положение

Практически все учреждения обслуживания поселения размещаются в с. Пычас, на всей остальной территории только в д. Новая Бия находится сельский клуб.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования.

Перечень учреждений и объектов обслуживания учреждений социальной инфраструктуры, расположенных на территории поселения, представлен в табл. 4.5.

Таблица 4.5.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| МОУ Пычасская средняя общеобразовательная школа | с. Пычас, ул. Красноармейская, 44 | мест | 627 | 414 |
| МДОУ Пычасский детский сад | с. Пычас, ул. Гвардейская,9 | мест | 110 | 80 |
| МДОУ Пычасский детский сад №2 | с.Пычас, ул. Советская, 31а | мест | 110 | 119 |
| МОУ ДОД Пычасский центр детского творчества | с. Пычас,ул. Советская,18 | мест |  | 210 |
| МОУДОД ДШИ | с. Пычас, ул. Советская,10 | мест |  | 114 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Пычасская участковая больница в составе ЦРБ | с. Пычас, ул. Кирова, 19 | коек | 45 | 45 |
|  |  | пос. в смену | 150 | 150 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| Новобиинский СДК | д. Новая Бия,ул. Советская,12 |  | н/д |  |
| Новобиинская библиотека |  | тыс. томов | 3 |  |
| Пычасский ЦСДК | с. Пычас, ул.Садовая, 14 | мест | 300 |  |
| Пычасская библиотека |  | тыс. томов | 7,8 |  |

Таблица 4.6.

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СП 42.13330.2011 |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 220 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (280) | 78 |
| Школы | мест | 627 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (570) | 110 |
| Дополнительное образование | учащихся, мест | 324 | 12% от числа обучающихся в 1-8 классах (54) | Доста-точный |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |  |  |  |  |
| Больницы | коек | 49/12,1 | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | 90 (144) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 150/36,9 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 203(186) |
| Спортивные сооружения Нормативы – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», в скобках – по СП 42.13330.2011. |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 451/111 пристройка к школе | 350 (200) на тыс. жителей | 32 (56) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СП 42.13330.2011. |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | место | 300/74 | 100 мест на тыс. жителей | 74 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 10,8/2,7 | 4,6 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 59 |
| Предприятия торговли и общественного питания Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |  |  |  |  |
| Магазины | кв.м торговой площади | 620/153 | 300 кв.м торговой площади на тыс. чел. | 51 |
| Кафе | Посадочные места | 100/25 | 40 мест на тыс. жителей | 63 |
| Прочие объекты |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 1,0/0,25 | 0,24 на тыс. чел. | 104 |

На территории поселения находятся 2 кладбища: Петуховское (в 3 км. на северо-запад от с. Петухово), татарское (в 500 м. на восток от с.Пычас).

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей поселения учреждениями дошкольного образования, спортивными объектами, учреждениями культуры предприятиями торговли и общественного питания может быть охарактеризован как недостаточный. Соответствует нормативной величине только вместимость учреждений образования и школ.

Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта: здания Пычасского детского сада №1, школы, центра детского творчества, больницы, Пычасского ЦСДК. Здание Новобиинского СДК нуждается в замене по причине износа.

В соответствии с программой социально-экономического развития на 2010-2014гг., запланирован капитальный ремонт больницы в с. Пычас в 2011г. и строительство досугового центра в д. Новая Бия в 2014г.

Выводы

- Уровень обеспеченности населения большинством объектов обслуживания относительно нормативных значений можно считать недостаточным. Соответствует нормативу только обеспеченность учреждениями здравоохранения и школами. Гостиницы и учреждения бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют. Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Обоснование проектных предложений

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование

В соответствии с прогнозной численностью населения и возрастной структурой количество мест необходимых в детских садах на расчетный срок превышает существующее количество. Однако с учетом сниженной относительно норматива потребности в данном виде услуг сегодня (процент обеспеченности детскими садами ниже нормативной величины, однако свободные места в данных учреждениях есть), можно ожидать, что реальная потребность на перспективу также будет ниже нормативно предусмотренной. Проблема нехватки мест в детских садах (в случае возникновения таковой) может быть решена за счет создания дошкольных групп при школе.

Количество мест в школе соответствует нормативной вместимости на расчетный срок. С учетом того, что посещаемость школы на сегодняшний день ниже проектной вместимости, дефицит мест в будущем также маловероятен.

Здания школы и детского сада №1 находятся в плохом техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта – требуется капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, замена полов, оконных рам и т.д.

Здравоохранение

В настоящее время для российского здравоохранения характерна перестройка системы т.е., реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационарозамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений.

Мощности больницы и поликлиники являются достаточными на расчетный срок. Однако, необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, участковая больница требует проведения капитального ремонта – требуется ремонт водопроводной системы, очистных сооружений, ремонт канализационной системы, замена оконных рам.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культура и искусство

Развитие системы досуговых учреждений, способствует росту качества жизни населения. В соответствии с существующими нормативами и прогнозными оценками численности населения в сельском поселении есть потребность в создании новых учреждений данного типа.

В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район» на 2010-2014гг., запланировано строительство досугового центра в д. Новая Бия в 2014г.

В соотвествии с нормативом на расчетный срок в поселении необходимо иметь дополнительно 120 мест в клубах. Существующий Новобиинский СДК на сегодняшний день не работает и нуждается в замене по причине износа. Поскольку д. Новая Бия находится в пешеходной доступности (расстояние составляет порядка 1 км) до с. Пычас, альтернативным вариантом строительству нового дома культуры может быть реконструкция с увеличением вместимости существующего дома культуры в с. Пычас. В Пычасском ЦСДК необходимо также проведение ремонта системы отопления и освещения.

В соответвии с нормативом книжный фонд библиотек поселения на расчетный срок должен составлять 22,2 тыс. экз., что предполагает увеличение в 2 раза, по сравнению с современным уровнем.

Физкультура и спорт

В соответствии с СП 42.13330.2011 физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры, что позволит сократить общую площадь, занимаемую всеми объектами и организовать их более рациональное использование.

Спортивный зал на сегодняшний день имеется при школе, общедоступные спортивные залы на территории поселения отсутствуют. Спортивная площадка находится между домом культуры и школой. В соответствии с нормативом на расчетный срок в поселении в дополнении к существующим объектам необходимо строительство порядка 1000 кв.м. спортивных залов, 6 тыс. кв.м. плоскостных сооружений и 210 кв.м. зеркала воды в бассейне.

Поскольку в поселении на сегодняшний день отсутсвуют общедостуаные спортивные объекты проектом предлагается строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с спортзалами и бассейном и размещение спортивных площадок в с. Пычас и д. Новая Бия.

Торговля и общественное питание

На расчетный срок генеральным планом предусматривается расширение сети предприятий торговли. Учреждения данного типа следует размещать в существующих и проектных общественно-деловых зонах.

Также предусматривается размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.).

Кладбища

Резерв захоронений на существующем кладбище составляет 1 га, что соответствует нормативно необходимой величине на расчетный срок. Расширение данного кладбища не предполагается.

Таблица 4.7.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения |  |  | Норматив на 1000 чел. |  |  |  | Требуемая емкость на прогнозную численность населения - 2,1 тыс. чел. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | принято в проекте |  |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  |  | СП 42.13330.2011 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с нормативом |  | 305 | 220 | 85 |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  |  | СП 42.13330.2011 | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с нормативом |  | 629 | 627 | - |
| Учреждения дополнительного образования | мест |  |  | СП 42.13330.2011 | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | В соответ-ствии с нормативом |  | 65 | 324 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | коек |  |  | по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | В соответ-ствии с нормативом |  | 57 (35) | 49 | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену |  |  | по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | В соответ-ствии с нормативом |  | 76 (83) | 150 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа |  | мест |  | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. чел. – по 100 мест на каждую тысячу жителей |  | В соответ-ствии с нормативом | 420 | 300 | 120 |
| Общедоступные библиотеки |  | тыс. экз. |  | СП 42.13330.2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. ед. |  | В соответ-ствии с нормативом | 22,2 | 10,8 | 11,4 |
| Спортивные сооружения (достижение уровня этих нормативов рассчитано до 2015 года, плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью – до 2050 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  | м2 площади пола |  | по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» | 350 |  | В соответ-ствии с нормативом | 1470 | 450 | 1020 |
| Плоскостные сооружения |  | тыс. м2 |  | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | 1,95 |  | В соответ-ствии с нормативом | 8,19 | 2 | 6,19 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли (магазины) |  |  | м2 торгов. Площади | СП 42.13330.2011 | 300 |  | В соответ-ствии с нормативом | 1260 | 620 | 640 |
| Предприятия общественного питания |  |  | мест | СП 42.13330.2011 | 40 |  | В соответ-ствии с нормативом | 168 | 100 | 68 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения, резерв захоронений |  |  | га | СП 42.13330.2011 | 0,24 |  | В соответ-ствии с нормативом | 1,0 | 1,0 | - |
| Предприятиябытового обслуживания |  |  | Рабочее место | СП 42.13330.2011 | 7 на тыс. чел. |  | В соответ-ствии с нормативом | 29,4 | - | 29 |

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

По состоянию на начало 2011 г. общий объем жилищного фонда поселения составляет 71,2 тыс.кв.м., в том числе ветхий и аварийный фонд – 1,03% (736 кв.м). Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет 17,5 кв.м/чел.

Большая часть жилищного фонда (63 %) представляет собой индивидуальную застройку, многоквартирные дома есть только в с. Пычас.

Таблица 4.8.

Структура жилищного фонда

| Этажность | Доля в общей площади, % |
| --- | --- |
| Всего | 100 |
| многоквартирные дома в том числе: | 37,0 |
| 1эт. | 25,0 |
| 2эт. | 8,3 |
| 3эт. | 3,7 |
| Индивидуальные дома с участками | 63,0 |

Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно за счет индивидуального, коттеджного и усадебного строительства. Средний размер приусадебного участка составляет 10 соток.

Таблица 4.9.

Объемы индивидуального жилищного строительства

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, тыс. кв.м | – | – | 0,300 | 0,700 | 0,189 |

Выводы

Большая часть жилищного фонда представляет собой индивидуальную застройку. Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается также за счет индивидуального строительства.

Новое жилищное строительство

Расчет объемов жилищного строительства осуществлен на проектное население 4,2 тыс. человек в 2030 г. Уровень перспективной обеспеченности был взят на уровне 21 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя на расчетный срок и 19 м2 на 1 жителя – на первую очередь. Для достижения указанного показателя обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить порядка 18 тыс. кв. м. Ежегодные объемы строительства составят на расчетный срок составят порядка 900 м2, на первую очередь - 800 м2, что в несколько раз превышает существующие объемы.

Таблица 4.10.

Расчет объемов жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 19 | 21 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 77,9 | 88,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 71,2 | 71,2 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 0,6 | 1,4 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 70,6 | 69,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 общей площ. в среднем в год кв. м на одного жителя | 7,7 0,8 0,2 | 18,4 0,9 0,3 |

С учетом убыли жилищного фонда и нового строительства в существующей застройке (1,4 тыс. м2 на расчетный срок, 0,6 тыс. м2–на первую очередь) объем жилищного строительствам на новых территориях составит 17,0 тыс. м2, на первую очередь – 7,1. При плотности 430 м2/га (дом 80 кв. м – участок 15 соток) р.с. – 40 га, первая очередь – 17 га.

Жилищное строительство на территории поселения запланировано в центре поселения, в с. Пычас, в с. Петухово и д. Новая Бия. Основной тип застройки - индивидуальные дома с приусадебными участками.

Таблица 4.11.

Новое жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| расчетный срок |  |  |
| с. Пычас | 17 | 7,1 |
| с. Петухово | 7 | 3,0 |
| д. Новая Бия | 16 | 6,9 |
| Итого | 40 | 17,0 |
| первая очередь |  |  |
| с. Пычас | 17 | 7,1 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Административный центр – с. Пычас, расположен в 20 км от районного центра г. Можга, в 80 км от областного центра г. Ижевск.

Современное транспортное обслуживание Пычасского сельского поселения представлено автомобильным и железнодорожным транспортом.

Внешняя связь поселения обеспечивается посредством железнодорожной магистрали «Москва – Екатеринбург» и автомобильной дорогой регионального значения «Горняк - Русский Пычас».

Железнодорожная линия характеризуется двумя электрифицированными главными путями, протяженностью по поселению 13 км. Среднесуточное количество проходящих по линии пар поездов составляет 87, в том числе 25 пассажирских и 62 грузовых. Пассажирское сообщение представлено пригородным поездами и поездами дальнего следования, соединяющими Средний и Дальний Урал.

Станция Пычас расположена на 1046 км магистрали и отправляет 68816 пассажиров в год. На станции пригородный электропоезд останавливается два раза в сутки (утром по направлению к г. Казань, вечером – к г. Ижевск).

В восточной части территории поселения проходит федеральная автодорога «Елабуга – Ижевск» (протяженностью 0,8 км по поселению (II технической категории).

Несмотря на это, улично-дорожная сеть населенных пунктов в поселении выходит на федеральную трассу посредством автодорог регионального и местного значения. Такими дорогами являются: автодорога регионального значения «Горняк – Русский Пычас» (12,6 км), проходящая через с. Пычас и д. Петухово и в то же время обеспечивающая внешние связи соседнего Мельниковского поселения, и автодороги местного значения «(Елабуга - Ижевск) – Пычас» (4,8 км). Вышеописанные дороги имеют твердое покрытие и относятся к IV технической категории.

Остальные населенные пункты связаны с трассой «Горняк – Русский Пычас» дорогами местного значения, не имеющими твердого покрытия и относящиеся к V технической категории:

- (Горняк - Русский Пычас) - Старый Карамбай (0,8 км);

- (Горняк - Русский Пычас) – Минчегурт (3,8 км);

- Подъезд к Верхние Лудзи (0,5 км);

- Пычас – Минчегурт (8,1 км);

Помимо перечисленных автомобильных дорог на территории поселения имеются межпоселковые лесные и полевые дороги, не обеспечивающие устойчивое транспортное сообщение. Большинство этих дорог не обслуживаются и находятся в аварийном состоянии.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 31 км, из них 18 км или 58 % – с твердым покрытием, плотность которых равна 156 км/1000 км2.

Мостовые сооружения в поселении представлены 5 мостами. Трое из них располагаются на региональной трассе «Горняк – Русский Пычас» в местах пересечения с рекой Пычас, двое – располагаются в деревне Новая Бия на улицах Садовая и Заречная.

Пересечение железнодорожной магистрали «Москва – Архангельск» и автодороги регионального значения «Горняк - Русский Пычас» расположено на территории с. Пычас и устроено в виде неохраняемого переезда.

На территории Пычасского сельского поселения действуют автобусные маршруты по направлению Можга – Пычас – Русский Пычас, число рейсов в сутки – 6 и один дополнительный рейс Можга – Пычас, дважды в сутки отправляется автобус «Большая Уча – Ижевск» (через г. Можга). Перевозки общественным транспортом обеспечивают ОАО «Такси 058» и МФ УАТ.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями составляет – 200 ед./тыс. жит., общее количество легковых автомобилей – около 800 ед.

В поселении имеется автозаправочная станция в с. Пычас на дороге «Горняк - Русский Пычас».

Крупные автотранспортные предприятия отсутствуют.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами в жилой застройке и проездами.

Суммарная протяженность улиц, дорог и проездов населенных пунктов поселения составляет 43 км, а села Пычас – 32 км, у которого основой улицей является– ул. Красноармейская.

Улицы и дороги подлежат капитальному ремонту и устройства твердого покрытия, наличие грунтового покрытия делает их труднопроезжаемыми, особенно в осенне-весенний период.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит на придомовых участках и в гаражах боксового типа, расположенных в с. Пычас и д. Новая Бия.

Выводы

- Перевозки на территории поселения происходят посредством автомобильного и железнодорожного транспорта. Внешние связи поселения характеризуются а/д регионального значения «Горняк – Русский Пычас». Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 156 км/1000 км²;

- Основные улицы населенных пунктов образованы внешними автодорогами и имеют твердое покрытие. Состояние второстепенных улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, требуется устройство на них твердого покрытия;

- Транспортно-географическое положение поселения относительно г. Можга является удовлетворительным. Село Пычас ежедневно обслуживается общественным транспортом и располагается в пределах транспортной доступности, не превышающей 40 минут (включая затраты времени на подходы к остановкам и ожидание транспорта).

Проектные предложения

Проектные решения по сельскому поселению в части развития транспортной инфраструктуры учитывают мероприятия, предложенные в проектах «Схема территориального планирования Можгинского муниципального района» и «Схема территориального планирования Удмуртской Республики». Кроме этого, принята во внимание муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» (2009 - 2013 годы)»:Согласно этим документам в проект включено:

- Реконструкция дороги местного значения «Горняк - Русский Пычас» по параметрам III категории (3,9 км), включая реконструкция моста через реку.

- Капитальный ремонт и благоустройство остановочных пунктов.

- Реконструкция автодороги местного значения «Пычас – Новая Бия» (2,5 км), включенного в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» (2009 - 2013 годы)»:

- Устройство твердого покрытия на дорогах, подводящих к населенным пунктам Минчегурт и Старый.

- Повышение уровня благоустройства основных поселковых улиц (строительство тротуаров, озеленение, освещение).

- Предлагается повысить обслуживание населения общественным транспортом за счет увеличение числа рейсов автобусов в сутки.

На расчетный срок, при реализации всех проектных предложений, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составит 28 км, т. е. увеличится на 55%; их плотность – 243 км/1000 км². Протяженность линий общественного транспорта составит 36 км.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автодороги местного значения «Пычас – Новая Бия».

- Устройство твердого покрытия на подводящих автодорогах местного значения «Пычас – Минчегурт» и «(Горняк - Русский Пычас) - Старый Карамбай».

- Увеличение числа рейсов автобусов в сутки.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Пычасского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». На территории поселения расположены: ПС 110\10кВ «Пычас-тяг.» (2х40МВА) и ПС 35\10кВ - «Пычас» (2х4МВА). Также по территории поселения проходят ВЛ: 110кВ - ПС «Пычас-тяг.» – ПС «Сюга , ПС «Пычас-тяг.» – ПС «Пурга» и 35кВ: ПС «Пычас» – ПС «Горняк».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В границах поселения планировочными ограничениями являются: шумовые зоны электрических подстанций 110\10кВ, 35\10кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ,35кВ и 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110\10кВ «Пытчас-тяг» и 35\10кВ «Пытчас» открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью от 4МВА до 40МВА расстояние от них до жилой застройки составляет от 70м до 230м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ -20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Для полного и надежного электроснабжения потребителей поселения необходима в перспективе поэтапная реконструкция ВЛ и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей поселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка принята 0,4 кВт\чел.

Таблица 4.12.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства поселения

| №№ пп | Наименование населенно пункта | Население, чел. |  | Нагрузка, кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | с. Пычас | 339 | - | 136 | - |
| 2 | с. Петухово | - | 142 | - | 57 |
| 3 | д. Новая Бия | - | 329 | - | 132 |
|  | Всего: | 339 | 471 | 136 | 189 |

При численности населения всего поселения на 1 очередь – 4100 человек и расчётный срок 4200 человек нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения составят на 1 очередь – 1,65МВт и расчётный срок - 1,7 МВт.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями поселения составит: 1 очередь – 5,6 МВт. час. в год, расчётный срок – 6,8 МВт. час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Пычасского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от Удмуртской энергосистемы.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 110\10кВ, 35\10кВ,10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

Объекты регионального значения

- Модернизация подстанций 110\10кВ «Пычас-тяг.» и 35\10кВ «Пычас».

Объекты местного значения

- Строительство по одной ТП 10\0.4кВ в с. Петухово и д. Новая Бия.

- Строительство линии 10кВ – 1км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ в селе Пычас – 1шт.

- Строительство линии10кВ – 0,5км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Газоснабжение

Существующее положение

По территории «Пычасского поселения» Можгинского района проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления -

3,5-7,5 МПа - «Пермь – Казань – Нижний Новгород» (2 нитки диаметром 1200 мм), газопроводы-отводы и расположена газораспределительная станция (ГРС).

Все газопроводы – отводы и сооружения обслуживаются ДОАО «Пермтрансгаз» – региональным газотранспортным предприятием РАО «Газпром».

Можгинский район, обслуживает Межрайгаз ОАО «Можгагаз».

В настоящее время природный газ высокого давления подан в село Пычас.

Газификации «Пычасского поселения» Можгинского района осуществляется в соответствии с Республиканской целевой программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2015гг».

Уровень газификации населенных пунктов поселения составляет -17% (1 н.п.), газифицировано квартир и индивидуальных жилых домов -16% (246).

Основным потребителем газа является население, проживающие в сельских населенных пунктах, использующие природный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Проектные предложения

Дальнейшая газификация населенных пунктов на базе использования природного газа реализуется в соответствии с программой газификации Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы».

Направления расхода газа:

-пищеприготовление и бытовые нужды населения;

-энергоноситель для тепловых источников (котельных и автономных индивидуальных теплогенераторов – АИТ).

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства населённых пунктов муниципального образования представлены в таблице.

Таблица 4.13.

| № | Потребитель | Ед. измер. | 1очередь. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | млн.м3/год | 0,8 | 0,8 |
| 2 | теплоисточники | млн.м3/год | 6,0 | 6,3 |
|  | Всего | млн.м3/год | 6,8 | 7,1 |

Надёжное функционирования системы газоснабжения сельского поселения «Пычасское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

- развитие инфраструктуры газификации (устройство ГРП в деревне Новая Бия, прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства);

- использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ;

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

Мероприятия на первую очередь

- развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП (село Пычас), прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства -4,2км;

- перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение капитальной застройки населенных пунктов муниципального образования осуществляется от локальных отопительных котельных (при объектах социального назначения – ДДУ, школы, больницы и др.), от автономных индивидуальных источников теплоты (АИТ) и печное.

Топливом для тепловых источников с. Н. Бия - служит природный газ.

Жилой сектор усадебного типа остальных н.п. обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служат природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Физический и моральный износ существующих тепловых источников весьма значителен; в качестве автономных теплоисточников при децентрализованном теплоснабжении используются аппараты кустарного изготовления.

Проектные предложения

Принцип теплообеспечения населённых пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение: от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения по очередности строительства представлены в таблице.

Таблица 4.14.

| № | Потребитель | Население человек Р.С./1оч. | Расход тепла МВт Р.С./1оч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО | 4200/4100 | 12,5/12 |
|  | в т.ч. село Пычас | 3570/3570 | 9,5/9,5 |
|  | Всего Гкал/час |  | 10,8/10,3 |
|  | В т.ч. новое стр-во |  | 2,2/0,9 |

Развитие теплоснабжения населенных пунктов предусматривает реализацию ряда мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Мероприятия на расчётный срок

- строительство новых газовых локальных котельных с современным котлооборудованием;

- применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополиуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь

- в соответствии с планом мероприятий по развитию МО «Можгинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы необходимо:

- - привести в соответствие с нормативными требованиями существующие котельные в селе Пычас (реконструкция с заменой котлов и газового оборудования, установка сигнализаторов загазованности, диагностика котлов, отработавших нормативный срок службы 10 лет);

- - произвести замену трассы тепловых сетей в селе Пычас;

- заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Существующее положение

Источниками водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные воды.

Централизованные системы водоснабжения имеются в с. Пычас, д. Новая Бия и д. Петухово (частично), в остальных населенных пунктах источник водоснабжения – колодцы, родники.

Водозаборными сооружениями населенных пунктов с централизованным водоснабжением являются артезианские скважины, также часть населения пользуется колодцами.

Существующие водопроводные сети имеют значительный износ, в среднем, 75%. Также изношено оборудование артезианских скважин.

Проектные предложения

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Индивидуальные жилые дома в с. Пычас оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.15.

Расходы воды питьевого качества поселения Пычасское

Расчетный срок

| №№ № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Пычасское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с. Пычас) | 0,63 | 50 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,63 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
|  | с. Пычас |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка | 3,57 | 160 | 0,57 | 0,69 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Поливочные нужды | 3,57 | 50 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Итого |  |  | 0,81 | 0,94 |
| 9 | Всего | 4,2 |  | 0,87 | 1,01 |

Таблица 4.16.

Расходы воды питьевого качества поселения Пычасское

Первая очередь

| №№ № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Пычасское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с. Пычас) | 0,53 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,53 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Итого |  |  | 0,06 | 0,06 |
|  | с. Пычас |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка | 3,57 | 160 | 0,57 | 0,69 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Поливочные нужды | 3,57 | 50 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Итого |  |  | 0,81 | 0,94 |
| 9 |  | 4,1 |  | 0,87 | 1,00 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В с. Пычас необходимо бурение новой артезианской скважины, прокладка новых и замена изношенных водопроводных сетей.

В с. Петухово предусматривается бурение артезианской скважины и прокладка водопроводной сети.

В д. Новая Бия проложить водопроводную сеть.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения, с реконструкцией сетей водопровода.

Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и

пожарных водоемов.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов нового строительства;

- предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия на первую очередь:

- в с. Пычас пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети, заменить изношенные сети;

- провести ремонт артезианских скважин и водонапорных башен в с. Пычас;

- в с. Петухово пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети;

- в д. Новая Бия проложить водопроводную сеть;

- провести замену изношенных водопроводных сетей и капитальный ремонт артезианских скважин в населенных пунктах поселения;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система канализации существует в с. Пычас. В остальных населенных пунктах поселения канализационные стоки собираются в выгреба.

Обоснование проектных предложений

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5%.

Таблица 4.17.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков поселения Пычасское

Расчетный срок

| №№ № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Пычасское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с. Пычас) | 0,63 | 25 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Пычас |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка | 3,57 | 160 | 0,57 | 0,69 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Итого |  |  | 0,60 | 0,72 |
| 7 | Всего | 4,2 |  | 0,62 | 0,74 |

Таблица 4.18.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков поселения Пычасское

Первая очередь

| №№ № | Наименование районов | Население тыс.чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Пычасское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с. Пычас) | 0,53 | 25 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,02 |
|  | с. Пычас |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка | 3,57 | 160 | 0,57 | 0,69 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Итого |  |  | 0,60 | 0,72 |
| 7 | Всего | 4,1 |  | 0,61 | 0,74 |

Для с. Пычас предусматривается развитие централизованной системы канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения (КОС). Для новых районов жилой застройки предусматривается строительство канализационных сетей. Необходимо разработать проект и осуществить реконструкцию КОС.

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство новых и реконструкцию существующих сетей канализации в с. Пычас;

- разработать проект и провести реконструкцию КОС в с. Пычас;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Связь

Существующее положение

В настоящее время население, органы управления и предприятия Пычасского сельского поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования – Удмуртский филиал ОАО «ВолгаТелеком».

Телефонная связь обеспечивается через АТС.

ОАО «Волгателеком» предоставляет услуги доступа в Интернет по технологиям ADSL и Dial-up.

В МО имеется возможность пользования услугами сотовой связи осуществляющих услуги доступа по беспроводному Интернету.

На территории района ведется радиовещание по эфиру в УКВ диапазоне и осуществляется прием программ телевидения.

На территории имеется возможность приёма спутниковых платных и бесплатных телеканалов.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом на расчётный срок (2030г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций МО.

Развитие телефонной сети МО намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 4,2 тысяч жителей на конец расчётного срока и 4,1 на первую очередь телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 1200 абонентов.

Развитие телефонной сети поселка предусматривается наращиванием номерной ёмкости телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Будут продолжаться развиваться информационные телекоммуникационные сети передачи данных и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории МО с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение

Необходимо проведение мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание к 2015г..

Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие:

на расчётный срок

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

на первую очередь

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

# 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В Генеральном плане Пычасского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Можгинского муниципального района, Лесохозяйственным регламентом Можгинского лесничества Удмуртской Республики, иными региональными и муниципальным программами развития.

Органы местного самоуправления Пычасского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- соблюдение функционального зонирования территории населенных пунктов;

- размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом;

- выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- новое индивидуальное жилищное строительство в южной части с. Пычас, в северной части с. Петухово, в западной части д. Новая Бия;

- организация общественно-деловых зон в с. Пычас, с. Петухово, д. Новая Бия.

Мероприятия на первую очередь

- соблюдение функционального зонирования территории населенного пункта;

- выборочная реконструкция фонда при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- новое индивидуальное жилищное строительство в южной части с. Пычас;

- организация общественно-деловой зоны в с. Пычас.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 18,4 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,5 кв. м до 21 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется порядка 40 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в с. Пычас, с. Петухово и д. Новая Бия.

Мероприятия на первую очередь

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 7,7 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,8 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,5 кв. м до 19 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 17 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в с. Пычас.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития объектов культуры, спорта, общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания;

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | ДК | 120 | д. Новая Бия |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Пычас |
| 2 | Спортивные залы | 1020 кв.м. | с. Пычас |
| 3 | Бассейн | 210 кв.м. | с. Пычас |
| 2 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,6 га | с. Пычас, д. Новая Бия |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 1 | Предприятия торговли | 640 кв.м. | с. Пычас, д. Новая Бия, с. Петухово |
| 2 | Предприятия общественного питания | 68 мест | с. Пычас |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | 29 мест | с. Пычас |

Мероприятия на первую очередь

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания, в частности ремонт зданий школы, детского сада №1, ЦРБ, ЦСДК;

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Таблица 5.2.

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | ДК | 120 | д. Новая Бия |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | с. Пычас |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 1 | Предприятия торговли | 300 кв.м. | с. Пычас |
| 2 | Предприятия общественного питания | 35 мест | с. Пычас |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | 15 мест | с. Пычас |

Объекты промышленного комплекса

Мероприятия на первую очередь

- В соответствии с Программой социально-экономического развития Можгинского района на 2010-2014гг. предлагается строительство животноводческого помещения для выращивания молодняка К.Р.С. в ООО «Петухово» в с. Петухово

- В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района:

- в с. Пычас выделена инвестиционная площадка для размещения крупных и средних промышленных предприятий.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Реконструкция автодороги местного значения «Пычас – Новая Бия» (протяженностью 2.5 км), включенного в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» (2009 - 2013 годы)»:

- Устройство твердого покрытия на подводящих автодорогах местного значения «Пычас – Минчегурт» (8,1 км) и «(Горняк - Русский Пычас) - Старый Карамбай» (0,8 км).

- Увеличение числа рейсов автобусов в сутки.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция дороги местного значения «Горняк - Русский Пычас» по параметрам III категории (3,9 км), включая реконструкция моста через реку.

- Реконструкция и строительство благоустроенных остановочных пунктов в населенных пунктах.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство по одной ТП 10\0.4кВ в с. Петухово и д. Новая Бия.

- Строительство линии 10кВ – 1км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство ТП 10\0,4кВ в селе Пычас – 1шт.

- Строительство линии10кВ – 0,5км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения предусматривает реализацию ряда мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых газовых локальных котельных с современным котлооборудованием;

- применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополиуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь:

- в соответствии с планом мероприятий по развитию МО «Можгинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы необходимо:

  - привести в соответствие с нормативными требованиями существующие котельные в селе Пычас (реконструкция с заменой котлов и газового оборудования, установка сигнализаторов загазованности, диагностика котлов, отработавших нормативный срок службы 10 лет);

  - произвести замену трассы тепловых сетей в селе Пычас;

- заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Газоснабжение

Надёжное функционирования системы газоснабжения сельского поселения «Пычасское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие инфраструктуры газификации (устройство ГРП в деревне Новая Бия, прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства);

- использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ;

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

Мероприятия на первую очередь:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП (село Пычас), прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства -4,2км;

- перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Водоснабжение

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов нового строительства;

- предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия на первую очередь:

- в с. Пычас пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети, заменить изношенные сети;

- провести ремонт артезианских скважин и водонапорных башен в с. Пычас;

- в с. Петухово пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети;

- в д. Новая Бия проложить водопроводную сеть;

- провести замену изношенных водопроводных сетей и капитальный ремонт артезианских скважин в населенных пунктах поселения;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство новых и реконструкцию существующих сетей канализации в с. Пычас;

- разработать проект и провести реконструкцию КОС в с. Пычас.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов регулирования градостроительной деятельности.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; организация ограждений по периметру ЗСО 1-го пояса.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на юго-западе с. Пычас до нормируемых объектов; для изменения размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы;

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

Мероприятия на первую очередь

По охране природных комплесов:

- Создание памятника природы «Торфяное болото «Пычасское» - республиканского значения у восточной окраины с. Пычас.

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего развития; проведение берегоукрепительных мероприятий;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочных санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в населенных пунктах: с. Пычас, д. Новая Бия и с. Петухово;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» с кустовым принципом размещения полигонов по захоронению отходов с созданием сети мусоросортировочных станций;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на проектную мусоросортировочную станцию и кустовой полигон вблизи г. Можга;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на северо-западе с. Красный Яр до нормируемых объектов; для изменения размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы;

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- приведение территории скотомогильников в соответствие с ветеринарными правилами;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- недопущение образования несанкционированных свалок.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике, Администрацией МО «Можгинский район».

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории МО «Пычасское» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- эрозия, оврагообразование;

- наводнения, паводок (март - май), обусловленное весенним снеготаянием; дождевые паводки (октябрь – ноябрь), в результате выпадения большого количества осадков.

Особенностью весенних паводков на малых и средних реках Удмуртской Республики является их многоводность. Во время прохождения половодья в течение 8-15 суток по реке проходит от 60 до 80 % всего годового стока реки. При резком повышении расходов русло реки не способно пропустить такой объем, и река выходит из берегов, затопляя пойму.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме грунтовых вод.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за последние 5 лет уменьшилась глубина промерзания грунта на территории Удмуртской Республики, в результате, объем воды, попадающей в грунтовые воды, постоянно увеличивался, что привело к подъему уровня грунтовых вод и значительному подтоплению территорий.

Подтопление территории обусловлено также развитием эрозионных процессов и как следствие заиливанием русел рек и водохранилищ и затрудненностью разгрузки грунтовых потоков в последние. На подтопление территории значительное влияние оказывает неправильная организация отвода поверхностного стока и прокладка многочисленных коммуникаций, пересекающих естественные коллекторы движение грунтовых вод.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций и другие последствия.

Опасные метеорологические явления

- бури, шквалистый ветер;

- ливень;

- град;

- сильные снегопады и метели;

- засуха, жара.

Наибольшую опасность для территории Удмуртской Республики представляют резкое изменение температуры воздуха (осеннее–зимний период), характеризующийся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений - налипание мокрого снега, ветер, метели, сложные гололедно–изморозевые явления, шквалистый ветер (с июня по август), град (летний период).

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесные массивы располагаются практически повсеместнона территории поселения, но на достаточном расстоянии от застройки населенных пунктов, за исключением с. Пычас – лесные массивы полностью окружают село, д. Верхние Лудзи – лес примыкает с северной и восточной части населённого пункта, и с. Петухово, где лес примыкает с восточной части населённого пункта.

Для населения МО «Пычасское» опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляется, вероятнее всего, в угрозе задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95. Перечисленные выше природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но способны нанести значительный ущерб зданиям, хозяйственным строениям, линиям связи и энергетики, инженерным и транспортным коммуникациям, сельскому хозяйству.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимы следующие предупредительные меры.

Для защиты территории от подтопления планируются и осуществляются мероприятия по инженерной подготовке в соответствии с инженерно-строительными условиями территории.

Проблемы оврагообразования, подтопления территории сел, необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории: борьбой с оврагообразованием, берегоукреплением, благоустройством водоемов и водотоков, понижением уровня грунтовых вод, организацией и очисткой поверхностного стока и др. мероприятиями, разрабатываемыми на основании данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения следует отнести:

- пожаро- и взрывоопасные объекты;

- транспорт, в том числе трубопроводный;

- объекты коммунального хозяйства.

Аварии на потенциально-опасных объектах

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО)

На территории МО «Пычасское» к таким объектам относится котельная и АЗС в с. Пычас.

Объекты, представляющие наибольшую опасность, располагаются в удалении от жилой застройки.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность МО «Пычасское».

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции

- сети (водопроводные и электрические);

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Аварии на объектах энергоснабжения.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 110, 35 кВ. При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов;

Аварии на подземных коммуникациях.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Транспортные аварии

Рассматриваемую территорию МО «Пычасское» пересекают:

- автодороги регионального и местного значения;

- железная дорога.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями.

Наиболее вероятны из всех ЧС техногенного характера на территории МО «Пычасское» - пожары.

Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Учитывая, что значительную часть жилищного фонда на территории сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, присутствует ветхий и аварийный жилой фонд, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризоваться повышенной сложностью.

Пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.) особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям.

Территория сельского поселения обслуживается пожарной частью г. Можга (ПЧ-22). Также, на территории с. Пычас функционирует противопожарная служба – ПЧ -37.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

Предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование управления по организации работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Удмуртской Республики как составляющей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- развитие региональной подсистемы ОКСИОН в местах массового пребывания людей;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также необходимость активно использовать в решении поставленных задач современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, необходимо довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории садов и скверов, малоэтажной застройки для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки. Необходимо устройство площадки с твердым покрытием для забора воды в населенных пунктах поселения.

- Организация противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. (Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы).

В проектах планировки необходимо предусматривать, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория населенного пункта была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии 
с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Защита населения включает основные мероприятия:

- при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, проводится оповещение с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- организуется спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

Работа по предупреждению аварий в техногенной сфере проводиться на конкретных объектах и производствах.

Для всех ПОО обязательно следующее.

Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих:

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защиту работников (строительство защитных сооружений, установка систем оповещения, обеспечение индивидуальными средствами защиты (СИЗ) и др.;

- разработку декларации промышленной безопасности для ПОО, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями.

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий».

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях».

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.).

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGIS 9.3.

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2010г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 11540 | 11540 | 11540 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов – всего из них: | га | 541 | 564 | 564 |
| С. Пычас | га | 376 | 376 | 376 |
| С. Петухово | га | 63 | 63 | 63 |
| Д. Новая Бия | га | 62 | 85 | 85 |
| Д. Верхние Лудзи | га | 7 | 7 | 7 |
| Д. Минчегурт | га | 14 | 14 | 14 |
| Д. Старый Карамбай | га | 16 | 16 | 16 |
| Н.п. Дома 1050 км | га | 1 | 1 | 1 |
| Н.п. Дома 1055 км | га | 2 | 2 | 2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | га | 3185 | 3162 | 3162 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 16 | 16 | 16 |
| Земли лесного фонда | га | 7796 | 7796 | 7796 |
| Земли водного фонда | га | 2 | 2 | 2 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. Численность населения муниципального образования – всего, | чел. | 4059 | 4100 | 4200 |
| в том числе численность населения с. Пычас | чел. | 3467 | 3570 | 3570 |
| 2.2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), | % | 21,5 | 24,8 | 22,8 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.), | % | 58,6 | 49,7 | 49,2 |
| - население старше трудоспособного возраста. | % | 19,9 | 25,5 | 28,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 71,2 | 77,9 | 88,2 |
| 3.2. Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,6 | 1,4 |
| 3.3. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 70,6 | 69,8 |
| 3.4. Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 |  | 7,7/ 0,8 | 18,4/ 0,9 |
| 3.5. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2 /чел. | 17,5 | 19 | 21 |
| 4. Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 220 | 220 | 220 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест | 627 | 627 | 627 |
| 4.3. Больницы | коек | 49 | не менее 34 | не менее 35 |
| 4.4. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 150 | не менее 81 | не менее 83 |
| 4.3. Спортивные залы | м2 площ. пола | 451 | 451 | 1470 |
| 4.4. Учреждения культуры | мест | 300 | 420 | 420 |
| 4.5. Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 10,8 | 21,8 | 22,2 |
| 4.6. Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | 620 | 920 | 1260 |
| 4.7. Предприятия общественного питания | посадочных мест | 100 | 135 | 168 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| в том числе: |  | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| - федерального значения | - - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| - регионального значения | - - | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| - местного значения |  | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 5.2. Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 31,5/58 | 31,5/88 | 31,5/88 |
| 5.3. Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000км² | 272 | 272 | 272 |
| 5.4.Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 5.5. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 250 | 300 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 0,31 |  | 1,0 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 0,31 |  | 1,0 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 85 |  | 160 (при централи- зованном водоснаб- жении |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | 0,31 |  | 0,74 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | 0.29 |  | 0,74 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  | 0,29 |  | 0,74 |
| 6.3. Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление: -электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; -тепла на нужды ЖКС | млн. кВт.ч/год Гкал/ час | 4,6 7,2 | 5,6 10,3 | 6,8 10,8 |
| 6.4. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | 5,6 0,6 5,0 | 6,8 0,8 6,0 | 7,1 0,8 6,3 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 3

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 4

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Нормативными документами, действующими в сфере территориального планирования, для генеральных планов предполагается 20-летний расчетный срок.

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника